# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Ông Ích Khiêm trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội; Cải tạo lưới điện tuyến phố Ngọc Hà trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội

- Tên gói thầu: ĐTXD2-2026-MS-062- Mua sắm vật tư thiết bị

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Tên hàng hoá | Quy cách | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ Pillar-400A-(1200x725x425)-1 mặt | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 1 mặt; 01MCCB 400A-3P-50kA; 03 MCCB 250A-3P-36kA; 03 Cầu đấu 1P-250A; Phụ kiện tủ pillar | Mục I- Phụ Lục I Yêu cầu kỹ thuật của tủ Pillar |
| 2 | Tủ Pillar-400A-(1200x425x425)-2 mặt | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x425x425mm; 2 mặt; 01MCCB 400A-3P-50kA; 02 MCCB 250A-3P-36kA; 03 Cầu đấu 1P-250A; Phụ kiện tủ pillar | Mục I- Phụ Lục I Yêu cầu kỹ thuật của tủ Pillar |
| 3 | Tủ Pillar-400A-(1200x725x425)-2 mặt | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 01 MCCB 400A-3P-50kA; 03 MCCB 250A-3P-36kA; 03 Cầu đấu 1P-250A; Phụ kiện tủ pillar | Mục I- Phụ Lục I Yêu cầu kỹ thuật của tủ Pillar |
| 4 | Tủ Pillar-400A-(1200x425x425)-2 mặt | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x425x425mm; 2 mặt; 02 MCCB 400A-3P-50kA; 02 MCCB 250A-3P-36kA; 03 Cầu đấu 1P-250A; Phụ kiện tủ pillar | Mục I- Phụ Lục I Yêu cầu kỹ thuật của tủ Pillar |
| 5 | Tủ Pillar-400A-(1200x725x425)-2 mặt | Tủ Pillar 600V-400A; Kích thước (CxRxS): 1200x725x425mm; 2 mặt; 02 MCCB 400A-3P-50kA; 03 MCCB 250A-3P-36kA; 03 Cầu đấu 1P-250A; Phụ kiện tủ pillar | Mục I- Phụ Lục I Yêu cầu kỹ thuật của tủ Pillar |
| 6 | Tủ tổng hạ áp-1000A-Có khoang chứa tủ RMU-Kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV-(01x1000A+04x400A+01x-200A+01x25A-Kèm tủ điều khiển tụ bù 6 cấp-6x15kVAr) | Tủ tổng hạ áp-1000A-Có khoang chứa tủ RMU-Kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV-(01x1000A+04x400A+01x-200A+01x25A-Kèm tủ điều khiển tụ bù 6 cấp-6x15kVAr) | Mục IX- Phụ Lục I Tủ tổng hạ áp-1000A-Có khoang chứa tủ RMU-Kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV-(01x1000A+04x400A+01x-200A+01x25A-Kèm tủ điều khiển tụ bù 6 cấp-6x15kVAr) |
| 7 | Cáp hạ áp-Al-4x240mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x240mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 8 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2-CTSr-WS | Mục II- Phụ Lục I Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước-Màn chắn băng đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE |
| 9 | Cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép-cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 10 | Cáp hạ áp-Cu-4x70mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 11 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x25mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 12 | Cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 13 | Cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 14 | Cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 15 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-Không giáp kim loại-Cách điện XLPE | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm2 | Mục III- Phụ Lục I Cáp hạ áp |
| 16 | Cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-ABC 4x120mm2 | Mục IV – Phụ lục I Cáp vặn xoắn hạ áp (cáp ABC) |
| 17 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | HĐC 0,6/1kV-Cu/4x150mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 18 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | HĐC 0,6/1kV-Cu/4x95mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 19 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x70mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | HĐC 0,6/1kV-Cu/4x70mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 20 | Hộp đầu cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt AM | HĐC 0,6/1kV-Al/4x240mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 21 | Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x240mm2 | HĐC T-plug-22kV-Cu/3x240mm2 | Mục VII – Phụ lục I Hộp đầu cáp T-plug-22kV-Cu/3x240mm2 |
| 22 | Hộp đầu cáp Elbow-22kV-Cu/1x50mm2 | HĐC Elbow-22kV-Cu/1x50mm2 | Mục VIII – Phụ lục I Hộp đầu cáp Elbow-22kV-Cu/1x50mm2 |
| 23 | Hộp nối cáp hạ áp-Al/4x240mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | HNC 0,6/1kV-Al/4x240mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 24 | Hộp nối cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | HNC 0,6/1kV-Cu/4x150mm2 | Mục V – Phụ lục I Hộp đầu cáp/ Hộp nối cáp hạ áp |
| 25 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | HNC 22kV-Cu/3x240mm2 | Mục VI – Phụ lục I Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng |

|  | 1.3. Các yêu cầu khác: không Mục 2. Bản vẽ: |
| --- | --- |
|  | Bản vẽ số; Tên bản vẽ; Mục đích sử dụng. Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Ông Ích Khiêm trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội. 26004-CT5; Bố trí thiết bị mặt ngoài thân trụ thép (tủ hạ thế+tủ RMU)-loại không có mccb liên lạc, sử dụng cho TBA Hoàng Hoa Thám 3; Để sản xuất tủ. 26004-CT6; Bố trí thiết bị mặt ngoài thân trụ thép (tủ hạ thế+tủ RMU)-loại không có mccb liên lạc, sử dụng cho TBA Hoàng Hoa Thám 3; Để sản xuất tủ. 26004-CT7; Bố trí thiết bị mặt ngoài thân trụ thép (tủ hạ thế+tủ RMU)-loại không có mccb liên lạc, sử dụng cho TBA Hoàng Hoa Thám 3; Để sản xuất tủ. 26004-CT8; Chi tiết chụp cực, máng cáp TBA thân trụ thép (tủ hạ thế+tủ RMU)-loại không có MCCB liên lạc, sử dụng cho TBA Hoàng Hoa Thám 3; Để sản xuất tủ. 26004-CT11; Bố trí tiếp địa TBA; Để sản xuất tủ. 26004-CT12; Biển tên, biển cấm lại gần; Để sản xuất biển. 26004-CT13; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT14; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT15; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-3ATM250)- có vị trí dự phòng lắp ATM400A; Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT13B; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT14B; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT15B; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT13C; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm) -2 mặt (2ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT14C; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm) -2 mặt (2ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT15C; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm) -2 mặt (2ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT16; Móng tủ pillar và tiếp đia tủ KT:1200x725x425mm; Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT13D; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT13D; Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT14D; Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT13E; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (2ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT14E; Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (2ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26004-CT19; Móng tủ pillar và tiếp đia tủ KT:1200x425x425mm; Để sản xuất tủ Pillar. Dự án: Cải tạo lưới điện tuyến phố Ngọc Hà trên địa bàn phường Ba Đình năm 2026 thuộc kế hoạch BCĐ 197 UBND TP Hà Nội. 26005-15; Sơ đồ một sợi Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26005-16; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26005-16B; Tủ Pillar 600V-400A (725x425x1200mm)-1 mặt (1ATM400-3ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26005-17; Móng tủ pillar và tiếp đia tủ KT: 1200x725x425mm; Để sản xuất tủ Pillar. 26005-16A; Tủ Pillar 600V-400A (425x425x1200mm)-2 mặt (1ATM400-2ATM250); Để sản xuất tủ Pillar. 26005-17A; Móng tủ pillar và tiếp đia tủ KT: 1200x725x425mm; Để sản xuất tủ Pillar. |
|  | (Bản vẽ đính kèm E-HSMT này). Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo yêu cầu nêu tại mục 1.2 yêu cầu về kỹ thuật. |