Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-DPCL) mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược phục vụ cho hoạt động SXKD – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 03HH-DPCL-2026: Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ công tác dự phòng chiến lược cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

| Stt | Tên vật tư | Thông tin về ký mã hiệu | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vành răng lớn | Vành răng lớn Gồm: 1) Nửa vành răng lớn (Semi gear I): - Item 1 Code: DH0305.4700.01B - Vật liệu: ZG35CrMo 2) Nửa vành răng lớn (Semi gear II): - Item 2 Code: DH0305.4700.02B - Vật liệu: ZG35CrMo Được lắp đặt cho thiết bị: MGS4766 (SINISTRAL) Bản vẽ lắp DH0305.4700.00B | Northern Heavy Industries Group Co.LTD (NHI) | X |
|  | Hộp giảm tốc | Model: B3 SH 09A n1=1500 r/min, n2=58,04 r/min Oil type VG320, Oil=42 lít BA 5010 06.2010 + 7300 09.2012 | SIEMENS | X |
|  | Hộp giảm tốc | - Model: DCY500-26.179 - Tỉ số truyền: i=25,16 - Standard: JB/T9002-2001 | NINGBO DONLY | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu X tại bảng b5 mục 2.1 chương V.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu X tại bảng b5 mục 2.1, chương v.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư :

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu mà Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cho hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời, Nhà thầu lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại mục b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặt tính kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của Nhà sản xuất.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất:

- Mục 1 (bảng phạm vi cung cấp): Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư đã được lắp đặt cho máy nghiền MGS4766.

- Mục 2, 3 (bảng phạm vi cung cấp): Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư đã và đang sử dụng.

(iv) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án:

- Mục 1 (bảng phạm vi cung cấp): Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án trong nước cho các Nhà máy công nghiệp đã hoàn thành 100% kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư đã được lắp đặt cho máy nghiền MGS4766) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định.

- Mục 2, 3 (bảng phạm vi cung cấp): Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành 100% kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định..

(v) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Hạng mục yêu cầu cung cấp TLKT | Hạng mục yêu cầu cung cấp chứng từ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vành răng lớn | Vành răng lớn Gồm: 1) Nửa vành răng lớn (Semi gear I): - Item 1 Code: DH0305.4700.01B - Vật liệu: ZG35CrMo 2) Nửa vành răng lớn (Semi gear II): - Item 2 Code: DH0305.4700.02B - Vật liệu: ZG35CrMo Được lắp đặt cho thiết bị: MGS4766 (SINISTRAL) Bản vẽ lắp DH0305.4700.00B | X | X |
|  | Hộp giảm tốc | Model: B3 SH 09A n1=1500 r/min, n2=58,04 r/min Oil type VG320, Oil=42 lít BA 5010 06.2010 + 7300 09.2012 | X | X |
|  | Hộp giảm tốc | - Model: DCY500-26.179 - Tỉ số truyền: i=25,16 - Standard: JB/T9002-2001 | X | X |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để đánh giá, cập nhật bổ sung thêm thông số kỹ thuật để chào thầu phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Đảm bảo các hàng hóa Nhà thầu chào phù hợp, tương thích với thiết bị/hệ thống đang sử dụng thực tế tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Trong trường hợp Model phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ hàng hóa của nhà sản xuất theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì Nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của Nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền của nhà sản xuất về việc thay đổi này hoặc tài liệu tương đương, đảm bảo đồng bộ tương thích với thiết bị hệ thống của Chủ đầu tư.

#### b6) Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

b7) Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).

1.3 Các yêu cầu khác

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.

Mục 2. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| DH0305.4700.00B | GIRTH GEAR | Bản vẽ Danh mục hàng hóa của mục: 1 |

Ghi chú:

Bản vẽ trong E-Hồ sơ mời thầu để làm cơ sở tham khảo và Nhà thầu không được sử dụng làm tài liệu trong E-Hồ sơ dự thầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng Chủ đầu tư (bên A) sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- 	Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- 	Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- 	Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).