Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| STT | Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tình trạng thiết bị | Thiết bị mới, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026 trở về sau | Đạt |
|  |  | Thiết bị đã qua sử dụng hoặc sản xuất trước năm 2026 | Không đạt |
|  | Chủng loại thiết bị | Trung tâm gia công ngang điều khiển CNC | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Xuất xứ | G7 | Đạt |
|  |  | Không thuộc G7 | Không đạt |
|  | Số trục | ≥ 04 | Đạt |
|  |  | < 04 | Không đạt |
|  | Kích thước bàn máy | ≥ 500x500mm | Đạt |
|  |  | < 500x500mm | Không đạt |
|  | Bàn xoay | 360 | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Phân độ của bàn máy | ≤ 0,001 (trục thứ 4) | Đạt |
|  |  | > 0,001 (trục thứ 4) | Không đạt |
|  | Khả năng tải của bàn máy | ≥ 800 kg | Đạt |
|  |  | < 800 kg | Không đạt |
|  | Đường kính phôi tối đa | ≥ 800 mm | Đạt |
|  |  | < 800 mm | Không đạt |
|  | Chiều cao phôi tối đa | ≥ 1100 mm | Đạt |
|  |  | < 1100 mm | Không đạt |
|  | Hành trình trục X | ≥ 870 mm | Đạt |
|  |  | < 870 mm | Không đạt |
|  | Hành trình trục Y | ≥ 800 mm | Đạt |
|  |  | < 800 mm | Không đạt |
|  | Hành trình trục Z | ≥ 930 mm | Đạt |
|  |  | < 930 mm | Không đạt |
|  | Kiểu băng dẫn hướng trục X, Y, Z | Dạng hộp nguyên khối | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Kiểu vít me bi trục X,Y | Vít me bi đôi | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Khoảng cách bàn máy đến tâm trục chính | 50 ÷ 850 mm hoặc mở rộng | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Khoảng cách tâm bàn máy đến đầu trục chính | 60 ÷990 mm hoặc mở rộng | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Độ côn trục chính | HSK-A100 hoặc tương đương | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Tốc độ trục chính Max | ≥ 8.000 Vòng/phút | Đạt |
|  |  | < 8.000 Vòng/phút | Không đạt |
|  | Dẫn động trục chính | Truyền động răng, ≥ 04 cấp hoặc dẫn động trực tiếp | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Tốc độ chạy dao nhanh hành trình trục (X, Y, Z) | ≥ 60.000 mm/phút | Đạt |
|  |  | < 60.000 mm/phút | Không đạt |
|  | Chạy dao nhanh trục B | ≥ 43.200/phút (120 vòng/phút) | Đạt |
|  |  | < 43.200/phút (120 vòng/phút) | Không đạt |
|  | Tốc độ cắt trục (X, Y, Z) | 0 ÷ ≥ 60.000 mm/phút | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Độ chính xác vị trí các trục X/Y/Z trên toàn hành trình | ≤ 0,002 mm và ≥ - 0,002 mm | Đạt |
|  |  | > 0,002 mm và < - 0,002 mm | Không đạt |
|  | Độ chính xác lặp lại các trục X/Y/Z | ≤ 0,001 mm và ≥ - 0,001 mm | Đạt |
|  |  | > 0,001 mm và < - 0,001 mm | Không đạt |
|  | Số pallet | ≥ 02 | Đạt |
|  |  | < 02 | Không đạt |
|  | Thời gian thay pallet | ≤ 8,8 (S) | Đạt |
|  |  | > 8,8 (S) | Không đạt |
|  | Khả năng chứa dao | ≥ 62 Vị trí dao | Đạt |
|  |  | < 62 Vị trí dao | Không đạt |
|  | Phương pháp chọn dao | Lựa chọn ngẫu nhiên 2 chiều | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Kiểu chuôi dao | HSK-A100 hoặc tương đương | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Đường kính dao lớn nhất khi ổ dao liền kề có dao | ≥ Ø125 mm | Đạt |
|  |  | < Ø125 mm | Không đạt |
|  | Đường kính dao lớn nhất khi ổ dao liền kề không có dao | ≥ Ø300 mm | Đạt |
|  |  | < Ø300 mm | Không đạt |
|  | Chiều dài dao lớn nhất | ≥ 600 mm | Đạt |
|  |  | < 600 mm | Không đạt |
|  | Khối lượng dao lớn nhất | ≥ 30 Kg | Đạt |
|  |  | < 30 Kg | Không đạt |
|  | Thời gian thay dao | ≤ 2,1 (S) | Đạt |
|  |  | > 2,1 (S) | Không đạt |
|  | Thiết bị hoạt động ổn định với điện áp đầu vào | 380V (±10%), 3 pha, 50Hz | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Bộ điều khiển | Fanuc hoặc Arumatik-Mi hoặc tương đương trở lên | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Bảng điều khiển | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Bộ so dao và phần mềm đo chiều dài, đường kính dao | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Bộ sét phôi và phần mềm có chế độ bù gia công tự động, có thể định tâm tự động | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Hệ thống làm mát | Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Hệ thống bôi trơn | Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Hệ thống thủy lực | Có; với đầy đủ bơm, van, đường ống, thùng chứa | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
|  | Thổi phoi trục chính khí nén | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Làm mát các vít me bi trục X/Y/Z | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Làm mát xuyên tâm trục chính | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Bộ tải phoi, có tách từ tính | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Đèn tín hiệu 3 cấp độ | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Khóa cửa liên động | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
|  | Đèn làm việc | Có | Đạt |
|  |  | Không có | Không đạt |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa: |  |  |
| 2.1 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế | Đạt |
|  |  | Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý và hiệu quả kinh tế | Không đạt |
| 2.2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo mỗi máy gồm Catalogue, hướng dẫn vận hành, lắp đặt, sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra, sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy | 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt hoặc cam kết cung cấp 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt khi giao hàng | Đạt |
|  |  | Chỉ có 01 bộ đơn ngữ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất hoặc 01 bộ bản dịch tiếng Việt hoặc không có cam kết cung cấp 01 bộ tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất và 01 bộ dịch ra tiếng Việt khi giao hàng | Không đạt |
| 2.3 | Bản kiểm tra xuất xưởng của máy (Inspection Sheets) | Nhà thầu cam kết cung cấp 01 bộ bản gốc tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất (nếu trúng thầu) khi bàn giao thiết bị | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có cam kết cung cấp 01 bộ bản gốc tiếng Anh hoặc 01 bộ tiếng của nước sản xuất (nếu trúng thầu) khi bàn giao thiết bị | Không đạt |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa: |  |  |
| 3.1 | Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT. | Có Bảng tiến độ cung cấp thiết bị hợp lý, khả thi, thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 180 ngày và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Đạt |
|  |  | Không có Bảng tiến độ cung cấp thiết bị hợp lý, khả thi hoặc thời gian thực hiện hợp đồng > 180 ngày | Không đạt |
| 4 | Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường: |  |  |
| 4.1 | Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường |  |  |
|  | Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường | Hàng hóa được cung cấp thích ứng về địa lý, các tiêu chuẩn môi trường hiện hành của Việt Nam và có tài liệu chứng minh hoặc có cam kết bằng văn bản. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 4.2 | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |
|  | Hàng hóa được cung cấp ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết. | Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý | Đạt |
|  |  | Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết. | Không đạt |
| 5 | Bảo hành: |  |  |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị | Thời gian bảo hành ≥12 tháng cho toàn bộ thiết bị kể từ khi nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng. | Đạt |
|  |  | Thời gian bảo hành <12 tháng cho toàn bộ thiết bị kể từ khi nghiệm thu, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng. | Không đạt |
| 6 | ##### Uy tín của nhà thầu: |  |  |
|  | Nhà thầu có cam kết: kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không có hợp đồng bị đánh giá chậm tiến độ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình không đảm bảo, vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Phải có cam kết như yêu cầu tại mục này | Đạt |
|  |  | Không có cam kết như yêu cầu tại mục này hoặc có cam kết nhưng thực tế Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có vi phạm | Không đạt |
| 7 | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo: |  |  |
| 7.1 | Hướng dẫn đào tạo sau khi lắp đặt thiết bị. | Có cam kết bằng văn bản sẽ có chuyên gia của hãng sản xuất hoặc chuyên gia của nhà cung cấp hướng dẫn về vận hành, bảo trì và xử lý sự cố thiết bị cho người sử dụng ngay tại hiện trường và có nội dung chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết gửi cho Chủ đầu tư trước khi thiết bị về đến mặt bằng của Chủ đầu tư ít nhất là 01 tuần. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 7.2 | Dịch vụ hậu mãi | Nhà thầu được ủy quyền cung cấp phụ tùng dự phòng, thay thế của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp phụ tùng dự phòng, thay thế khi cần thiết. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Kết luận |  |  |
|  | Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các mục, kể cả các nội dung chi tiết trong từng mục được đánh giá là đạt |  | Đạt |
|  | Nhà thầu được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật khi một trong các mục, kể cả các nội dung chi tiết trong từng mục được đánh giá là không đạt. |  | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.