## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

##### 1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

##### Nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp chất lượng cao sử dụng công nghệ xác định đột biến bằng giải trình tự hệ gen (Mutmap).

##### Gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ nghiên cứu năm 2026

##### Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

##### Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, trong nước

##### Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

##### Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

##### Loại hợp đồng: trọn gói

##### Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

##### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Có catalogue kỹ thuật hoặc tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới 100%.

- Sản xuất năm 2025 - 2026.

- Hạn sử dụng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng phải còn đảm bảo 9 tháng hoặc còn 2/3 thời hạn sử dụng của nhà sản xuất (đối với các loại hàng hoá có áp dụng thời hạn sử dụng của nhà sản xuất).

- Đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- |
|  | QIAgene Plant Genomic DNA Purification Kit (hoặc DNeasy Plant Mini Kit) | Bộ kít tách chiết DNA từ mô và tế bào thực vật hoặc nấm bằng công nghệ màng silica dưới dạng cột ly tâm Hiệu suất cao: thu tới 30 µg DNA từ 50 mg nguyên liệu đầu vào DNA thu được tinh khiết, không chứa tạp nhiễm và các chất ức chế |
|  | Hexadecyltrimethylammonium bromide | Công thức phân tử: C19H42BrN Độ tinh khiết ≥ 99% Dạng bột tinh thể màu trắng |
|  | Sodium Dodecyl Sulfate | Công thức phân tử: C12H25NaO4S Độ tinh khiết ≥ 99% Dạng bột màu trắng pH: 8.5-10 Nhiệt độ nóng chảy: 206°C |
|  | NaOH | Công thức phân tử: NaOH Độ tinh khiết ≥ 97% Dạng viên hoặc hạt trắng pH: 14 Nhiệt độ sôi: 1390°C Nhiệt độ nóng chảy: 318°C |
|  | Ethidium bromide | Công thức phân tử: C₂₁H₂₀BrN₃ Dung dịch màu đỏ. Nồng độ: 10 mg/ml |
|  | Ethanol PA | Công thức phân tử: C₂H₅OH Độ tinh khiết ≥ 99.8% pH: 7 Nhiệt độ nóng chảy: -114°C Nhiệt độ sôi: 78°C |
|  | Agarose ultrapure | Độ tinh khiết cao Sử dụng cho điện di các đoạn DNA/RNA có kích thước từ 100 bp đến hơn 30 kb Nhiệt độ tạo gel: 34.5 - 37.5°C Không chứa Dnase/Rnase Bảo quản: 15°C–30°C |
|  | EDTA | Công thức phân tử: C10H16N2O8 Độ tinh khiết ≥ 99% Dạng bột màu trắng |
|  | Nitơ lỏng | Dạng lỏng nhiệt độ −196°C Dùng để bảo quản mẫu sinh học, đông lạnh nhanh Bảo quản trong bình Dewar tránh tiếp xúc trực tiếp |
|  | NaCl | Công thức phân tử: NaCl Độ tinh khiết ≥ 99% Màu trắng, dạng hạt Kim loại nặng ≤ 2 ppm Iron (Fe) ≤ 2 ppm Phosphate (PO4) ≤ 0.0025 % Potassium (K) ≤ 0.05 % |
|  | Boric acid | Công thức phân tử: H3BO3 Độ tinh khiết ≥ 99.5% Dạng bột màu trắng pH: 3.8 - 4.8 Kim loại nặng: ≤0.001% |
|  | Chloroform | Công thức phân tử: CHCl3 Độ tinh khiết ≥99.8% Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm Lead (Pb) ≤ 0.02 ppm Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm Potassium (K) ≤0.1 ppm |
|  | Phenol | Công thức phân tử: C6H6O Độ tinh khiết ≥ 89% Dạng lỏng trong suốt Nguồn: hữu cơ |
|  | Isopropanol | Công thức phân tử: C₃H₈O Độ tinh khiết ≥ 99.8% Chất lỏng không màu. Ethanol ≤ 0.005% Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm Lead (Pb) ≤ 0.02 ppm Magnesium (Mg) ≤ 0.1 ppm Methanol ≤ 0.005% Potassium (K) ≤ 0.2 ppm Propan-1-ol ≤ 0.05% |
|  | Potassium acetate | Công thức phân tử: CH3COOK Độ tinh khiết ≥ 97% Dạng tinh thể màu trắng |
|  | Tris-HCl | Công thức phân tử: C₄H₁₂ClNO₃ Độ tinh khiết ≥ 99% Dạng tinh thể màu trắng Không chứa Dnase, Rnase, Protease BARIUM (Ba) ≤1 ppm CALCIUM ≤ 0.001% COPPER (Cu) ≤1 ppm |
|  | Enzyme RNAse | Dạng bột đông khô Hoạt độ enzyme >5000 U/mg protein (>100 Kunitz units/mg protein) Nồng độ: 10 mg/mL Không chứa Dnase, protease Loại bỏ RNA khỏi các chế phẩm protein tái tổ hợp, chuẩn bị plasmid và gDNA… |
|  | DNA ladder | Thang đo DNA được thiết kế để xác định kích thước và định lượng gần đúng DNA mạch đôi trong khoảng từ 50 bp đến 2.500 bp Gồm 17 đoạn DNA riêng lẻ được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký và có các vạch tham chiếu ở 2500, 800 và 350 bp Nhiệt độ bảo quản: -20°C |
|  | DMSO | Công thức phân tử: C₂H₆OS Độ tinh khiết ≥99.9% Dung dịch trong suốt Titrable acid: ≤5 mL (≤0.001 meq/g, ≤0.056 mgKOH/g) |
|  | Tris base | Công thức phân tử: C4H11NO3 Độ tinh khiết ≥ 99.8% Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng Không chứa Dnase., Rnase, Protease Cu ≤ 1 ppm Fe ≤ 2 ppm Pb ≤ 1 ppm |
|  | Amonium persulphate (APS) | Công thức phân tử: H8N2O8S2 Độ tinh khiết ≥ 98% Dạng bột trắng Kim loại nặng ≤ 0.005% Fe ≤ 0.001% |
|  | Acrylamide | Công thức phân tử: C3H5NO Độ tinh khiết ≥ 99.5% Dạng bột tinh thể màu trắng, dùng trong điện di gel polyacrylamide Bảo quản ở nhiệt độ phòng |
|  | Bis-acrylamide | Công thức phân tử: C7H10O2N2 Độ tinh khiết ≥ 98% Dạng bột tinh thể màu trắng Fe ≤40ppm Độ dẫn điện (2% H2O) ≤10 μs/cm |
|  | dNTP Set 100 mM Solutions | Bộ gồm 4 ống 1 ml các loại nucleotide dATP, dCTP, dGTP và dTTP Nồng độ 100 mM trong từng ống riêng biệt Độ tinh khiết > 99% (HPLC) Độ ổn định cao trong suốt quá trình gia nhiệt và bảo quản pH: 7.3 - 7.5 Không nhiễm nuclease, DNA người và E. coli Dùng cho phản ứng PCR và qPCR. Nhiệt độ bảo quản –20°C |
|  | Taq DNA Polymerase | Enzyme DNA polymerase dùng trong phản ứng PCR Khả năng khuếch đại các mục tiêu có kích thước lên tới 6 kb Nồng độ: 5 U/μL Sản phẩm sau PCR có thể tải trực tiếp lên gel điện di Bảo quản ở -20°C |
|  | Các mồi đặc hiệu PCR | Mồi oligonucleotide tổng hợp đặc hiệu cho phản ứng PCR; độ tinh khiết cao (DSLpurified) Nồng độ 100 µM Bảo quản -20°C |
|  | Phusion DNA polymerase | Enzyme DNA polymerase hiệu suất cao Độ chính xác cao hơn Taq 100 lần Dùng trong PCR khuếch đại chính xác. Khả năng khuếch đại các đoạn có kích thước lên tới 20 kb Bảo quản: -15°C tới -25°C |
|  | Đầu côn loại 10 µl | Đầu côn 10 µl, chất liệu polypropylene. Có thể hấp tiệt trùng Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic Phù hợp micropipette 0.1-10 µl |
|  | Đầu côn loại 200 µl | Đầu côn 200 µl, chất liệu polypropylene Có thể hấp tiệt trùng Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic Phù hợp micropipette 20-200 µl |
|  | Đầu côn loại 1.000 µl | Đầu côn 1000 µl, chất liệu polypropylene Có thể hấp tiệt trùng Không chứa Rnase, Dnase; non-pyrogenic Phù hợp micropipette 100-1000 µl |
|  | Eppendorf 0.2 ml | Ống microtube 0,2 ml Chất liệu polypropylene Sử dụng cho PCR Không chứa DNase, RNase, endotoxin Nắp bật được thiết kế giúp ngăn ngừa việc bật nắp trong quá trình gia nhiệt Thành siêu mỏng giúp gia nhiệt và làm nguội nhanh hơn |
|  | Eppendorf 1.5 ml | Ống ly tâm 1,5 ml đã tiệt trùng Chất liệu polypropylene Không chứa Dnase, Rnase Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C Lực ly tâm đạt 20000G Có chia vạch định mức thể tích |
|  | Eppendorf 2.0 ml | Ống ly tâm 2,0 ml, chưa tiệt trùng Chất liệu polypropylene Không chứa Dnase, Rnase, non-pyrogenic. Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C Lực ly tâm đạt 8400G Có chia vạch định mức thể tích |
|  | Falcon 15 ml | Ống ly tâm hình nón 15 ml, đã tiệt trùng Chất liệu polypropylene Không chứa Dnase, Rnase Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C Lực ly tâm đạt 8400G. Có chia vạch định mức thể tích |
|  | Falcon 50 ml | Ống ly tâm hình nón 50 ml, đã tiệt trùng. Chất liệu polypropylene Không chứa Dnase, Rnase Dải chịu nhiệt -20°C đến 121°C Lực ly tâm đạt 9400g Có chia vạch định mức thể tích |
|  | PCR Plate. 96-well. non-skirted (Đĩa PCR 96 giếng) | Đĩa PCR 96 giếng, không viền Chất liệu: Polypropylene Phù hợp với PCR và Real-Time qPCR Có định vị chữ cái và số Đáy giếng trong suốt để dễ dàng quan sát mẫu Thể tích mỗi giếng: 0,2 ml Không chứa DNA người, Dnase, Rnase |
|  | Adhesive PCR Plate Foils (Màng dính bảo vệ đĩa PCR) | Màng dính bảo vệ đĩa PCR, trong suốt, chống bay hơi, chịu nhiệt độ từ -40°C đến 120°C, dễ bóc, bám chắc |
|  | Găng tay y tế dùng trong PTN | Chất liệu cao su tự nhiên hoặc nitrile, không bột; độ bền cao, chống hóa chất nhẹ, dùng trong thí nghiệm sinh học |
|  | Lame kính (cover slip) | Lame kính hiển vi, trong suốt Chất liệu: Thủy tinh borosilicate kháng hóa chất Kích thước: 22x22 mm Độ dày: 0,13 – 0,16 mm |
|  | Dao cấy | Cán dao bằng thép không gỉ, có khả năng chịu tiệt trùng nhiều lần |
|  | Lưỡi dao cấy | Lưỡi dao thép không gỉ, độ sắc bén cao. Hình lưỡi liềm hoặc hình tam giác Đóng gói vô trùng riêng từng cái |
|  | Đĩa petri | Kích thước: đường kính ngoài 90 mm, chiều cao 15 mm Chất liệu: thủy tinh có khả năng chịu nhiệt cao |

#### Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra quy cách đóng gói hàng hóa

- Kiểm tra dung tích, trọng lượng, khối lượng đầy đủ

- Kiểm tra năm sản xuất

- Kiểm tra hạn sử dụng (tối thiểu là 9 tháng hoặc 2/3 thời hạn sử dụng).