# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm Nhiệm vụ BVMT năm 2026_Đ.C.Danh

Địa điểm thực hiện: 17 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Gói thầu: Mua sắm dụng cụ, vật tư, hóa chất

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ

Hợp đồng: trọn gói

Thời gian thực hiện: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên vẹn không bị biến dạng, nứt vỡ, hư hỏng, đóng gói theo yêu cầu của nhà sản xuất, đúng quy định của Quốc tế và Việt Nam; sản xuất năm 2025 - 2026;

- Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng, hợp pháp, đúng chủng loại, khối lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu đính kèm văn bản pháp lý về việc kinh doanh đối với hàng hóa thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, cần kiểm soát đặc biệt theo Nghị định số 26/2026/NĐ-VP ngày 17/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Áo blue | - | Chất liệu : vải Kate ít nhăn), có khả năng thấm hút mồ hôi tốt Màu trắng dài tay Thiết kế túi ở ngực và 2 túi ở dưới Size L |
|  | Bình chưng cất | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A Dung tích 250ml Đường kính 85mm Chiều cao 226mm |
|  | Bình định mức 1000ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh, nhút nhựa PE mới, vạch xanh class A - Dung tích: 1000ml - Đường kính: 125mm - Chiều cao: 300mm - Cổ: 23 ± 2 mm - Độ chia nhỏ nhất: 0,4mm - Kích thước nút: 24/29 - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40 0C - +80 °C - Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Bình định mức 100ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh, nhút nhựa PE mới, vạch xanh class A - Dung tích: 100ml - Đường kính: 60mm - Chiều cao: 170mm - Cổ: 13 ± 1 mm - Độ chia nhỏ nhất: 0.1mm - Kích thước nút: 12/21 - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40 °C - +80 °C - Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Bình định mức 250ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh borosilicate màu nâu - Dung tích: 250ml; Giới hạn chính xác: ± 0,15 ml; Đường kính: 80mm; Chiều cao: 220mm; Cổ nhám SJ: 14/23 - Vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE - Vạch định mức rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Bình định mức 25ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, nắp nhựa PE kháng hóa chất cao - Chiều cao: 110mm, đường kính: 40mm - Kích thước nắp: 10/19 - Có thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng, độ bền cao. - Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài. |
|  | Bình định mức 50ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, nắp nhựa PE - Dung tích: 50ml, chiều cao: 140mm, đường kính: 50mm - Kích thước nắp nhựa của bình: 12/21 - Thủy tinh trong suốt giúp dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng với độ bền cao. - Với vòng tròn chia vạch dễ đọc và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài. |
|  | Bình nhỏ giọt | - | Chai nhỏ giọt nâu 100ml Sử dụng pipet thủy tinh để đo liều lượng mẫu - Pipette thủy tinh trắng -Núm cao su màu đỏ |
|  | Bình nhựa 2 lít | - | - Chất liệu: Nhựa PP - Dung tích: 2000 mL - Vạch chia rõ ràng |
|  | Bình nhựa 5 lít | - | - Chất liệu: Nhựa HDPE, có vòi - Dung tích: 5000 mL - Vạch chia rõ ràng |
|  | Bình tam giác 1000ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích: 1000ml - Đường kính đáy: 131mm - Đường kính cổ: 42mm - Chiều cao: 220mm - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. - Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng. - Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. |
|  | Bình tam giác 250ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích: 250ml - Đường kính đáy: 85mm - Đường kính cổ: 50mm - Chiều cao: 140mm - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. - Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng. - Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. - Cổ rộng giúp đổ hóa chất vào bình và vệ sinh dễ dàng hơn. |
|  | Bình tam giác 500ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh - Dung tích: 500ml - Đường kính đáy: 105mm - Đường kính cổ: 34mm - Chiều cao: 180mm - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. - Có hình tam giác, phù hợp cho việc pha chế hóa chất lỏng. - Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. |
|  | Bình tia | - | - Chất liệu: nhựa, có miếng dán ghi chú Azlon - Được cung cấp kèm theo các nhãn dán nguy hiểm - Có cổ rộng để dễ dàng đổ đầy bình - In bằng 3 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức) - Nắp các màu - Dung tích : 500mL |
|  | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | - | Bộ dụng cụ bao gồm - 02 Phễu thủy tinh - 01 Phễu polypropylene - 01 Chổi rửa Impinger bằng nylon với cán bằng thép không gỉ - 02 Bình tia rửa 1L bằng Polypropylene - 05 Thanh nối dài chổi cọ, 18" - 01 Đầu chổi rửa đường ống lấy mẫu bằng nylon, 12" - 01 Bộ chổi cọ đầu lấy mẫu (nozzle) nylon - 01 Thìa xúc bằng thép không gỉ - 01 Nhíp gắp bằng thép không gỉ - 01 Hộp đựng dụng cụ. |
|  | Bộ lọc bụi | - | - Vật liệu: PTFE tinh khiết cao - Chịu được nhiệt độ cao và sự ăn mòn hoá chất - Độ thấm không khí cao và giảm áp suất tối thiểu - Được dùng cho các mẫu không khí trong các khí acid, ống dẫn khí. |
|  | Bộ lọc khí lưu huỳnh | - | Lọc khí lưu huỳnh với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn Bộ gồm: 1 lọc tinh+ 1 lọc thô+1 lọc siêu tinh Kích thước 64.5 x 14.6 x 14.6 mm Áp lực tối đa 1Mpa |
|  | Bộ ống hấp thụ | - | Ống thủy tinh kích thước 8x110mm Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính độ tinh khiết cao |
|  | Bộ sục khí | - | Nhựa chịu nhiệt và kháng hóa chất cao được dùng để làm sạch khí với dung môi Có một nút đậy rỗng gắn với ống nhúng trơn. Thể tích 500ml |
|  | Burret chuẩn độ tự động | - - | - - Thể tích 50ml - Vạch chia đến 0,1ml - Khóa thủy tinh đầu mài ở nhánh bên - Có kèm phụ kiện (chai 2l và quả bóp) - Thời gian chảy: 30 giây - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN |
|  | Cần lấy mẫu | - | Cần lấy mẫu với lớp lót bằng thép không gỉ được gia nhiệt có độ chính xác cao Vòng đệm Viton hình O bi #28 Ball Lớp phủ gia nhiệt 220V Ống Pitot Tip loại S với bộ nối bằng thép không gỉ 3/8” QCs Bố ống nối và vòng đệm hình O chuẩn bằng thép không gỉ 5/8" cho gắn với đầu vòi Ống Orsat với bộ nối bằng thép không gỉ ¼” QC Lớp vỏ bằng thép không gỉ Chiều dài cần lấy mẫu: 152 cm |
|  | Chai BOD | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, có nút chặn tròn bằng thủy tinh - Miệng chai loe ra để niêm kín bằng nước dễ dàng sau khi gắn nút chặn vào miệng chai - Có vùng làm mờ trên thành chai dùng để đánh dấu nhận diện mẫu - Không có kí hiệu số trên chai - Theo chuẩn USEPA - Kích thước (DxH): 69 x 165mm - Thể tích: 300ml |
|  | Chai đựng hóa chất | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, mối nối chuấn, nắp thủy tinh đầu mài Dung tích: 500ml |
|  | Chai đựng mẫu | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, nắp nhựa cổ 30mm Dung tích: 250ml |
|  | Chai đựng mẫu vi sinh | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, cổ mài 19/26 có độ chính xác cao - Dung tích: 250ml - Đường kính (d): 72mm - Chiều cao (h): 130m - Cổ: 19/26 |
|  | Chai nhựa 0,5 lít | - | Chất liệu: nhựa PP Chia vạch rõ ràng, không bong tróc Dung tích: 500 mL |
|  | Cốc thủy tinh 1000ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 1000 mL - Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Cốc thủy tinh 250ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250 mL - Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Cốc thủy tinh 50ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 50 mL - Vạch chia rõ ràng, không bong tróc theo thời gian |
|  | Cuvet 1cm | - | Chất liệu: Thạch anh Có nắp nhựa dễ sử dụng, để bảo vệ các mẫu với không khí bên ngoài môi trường Có độ bền cao chống chịu môi trường Kích thước: dài 1cm Dung tích: 3,5ml Chiều dài đường truyền quang: 10mm |
|  | Cuvet Graphit | - | - Chất liệu: Graphite siêu tinh khiết và lớp phủ pyro - Bề mặt dày đặc và bền, không thấm đối với mẫu, hơi và dung môi - Path lenght: 1 mm - Độ rộng trong: 10 mm - Dung tích: 0.35 ml |
|  | Cuvet thạch anh cho FIAS | - | Chất liệu: Thạch anh Có nắp nhựa dễ sử dụng, để bảo vệ các mẫu với không khí bên ngoài môi trường Có độ bền cao chống chịu môi trường Kích thước: 45x12,5x12x5mm Thể tích: 3500ul |
|  | Đầu cone 0,1ml | - | - Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose - Màu trắng - Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip - Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác - Đầu típ 0,1ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng sẽ ít bám dính đầu tip |
|  | Đầu cone 1ml | - | - Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose - Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip - Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác - Đầu típ 1ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng sẽ ít bám dính đầu tip |
|  | Đầu cone 5ml | - | - Làm bằng nhựa HDPE và không có chất phụ gia cellulose - Trong suốt - Có vạch chia rõ ràng trên đầu tip - Đầu côn có lọc và màng lọc làm bằng vật liệu trơ, kích thước lỗ lọc nhỏ hơn 3 – 4 lần so với màng lọc khác - Đầu típ 5ml có lọc được sản xuất từ polyme tinh khiết đảm bảo chất lỏng sẽ ít bám dính đầu tip |
|  | Đĩa cân | - | - Vật liệu: thép chống tĩnh điện, phù hợp để cân các loại bột mà không làm dính bột lên đĩa - Chịu nhiệt tốt - Tiện dụng, sạch sẽ khi thao tác và làm sạch. |
|  | Đĩa petri | - | - Kích thước: 120 x 20mm - Bề mặt nắp phăng, không bọt và vết thủy tinh. - Làm bằng thủy tinh soda-lime. - Cho phép phân bố đồng nhất agar và đảm bảo quan sát rõ. |
|  | Đũa thủy tinh | - | - Làm bằng thủy tinh soda-lime, chịu được nhiệt độ lên tới 260°C - Cho phép phân bố chất đồng nhất và đảm bảo quan sát rõ. Thủy tinh loại III (chống kháng nước) - Độ dài 40cm |
|  | Găng tay chống nóng | - | Kích thước dài x rông: 34x18cm Chất liệu: Sợi Meta-aramid trong lòng bàn tay, phủ lá nhôm trên mu bàn tay & cổ tay Chịu nhiệt tiếp xúc 350°C trong 10-15s, bức xạ nhiệt 1000°C |
|  | Găng tay y tế | - | Quy cách: 50 đôi/ hộp, dùng được cả 2 tay Găng tay màu trắng, có bột có thể thấm hút. Được làm từ cao su, không gây kích ứng khi sử dụng |
|  | Ghế tựa | - | Chất liệu: Chân nhựa nguyên sinh, Lưới, Tay nhựa PP Kích thước: Rộng: 490mm Sâu: 510mm Cao:1150-1250mm |
|  | Giầy BHLĐ | - | Mũi giày: Chất liệu kim loại, giúp chống vật năng va chạm Đế giày: Chất liệu cao su chống dầu có độ đàn hồi, bám dính cao và chịu được nhiệt độ cao Lót đế giày: Chất liệu kim loại, giúp giảm thiểu rủi ro trước các vật nhọn như đinh và các kim loại khác |
|  | Khẩu trang phòng độc | - | Làm bằng chất liệu Polypropylene Thanh nẹp ôm khít mũi và bao phủ toàn bộ phần miệng, mũi Có 4 lớp, gồm lớp vải bảo vệ bên ngoài, lớp trợ lọc tạo, lớp vật liệu lọc chính và lõi lọc bằng than hoạt tính |
|  | Khẩu trang y tế | - | Quy cách: 50 cái/ hộp; màu xanh Gồm 4 lớp: 02 lớp vải không dệt chống giọt bắn vi khuẩn 01 lớp vải kháng khuẩn tẩm nano bạc 01 lớp giấy vi lọc với hiệu quả lọc khuẩn cao |
|  | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | - | Vạch chia nhỏ nhất 0.1µl, fixed needle, plunger Metal, dài 50mm, O.D 0.64 mm, I.D 0.15 mm, đầu kim vác nhọn, dùng cho hệ tự động Agilent |
|  | Màng lọc cho FIAS | - | - Màng PTFE dựa trên lớp hỗ trợ polyester hoặc polypropylene - Chất liệu vỏ đầu lọc: PVC - Dòng chảy: một chiều - Kích thước lỗ lọc: 0.2um - Hiệu quả lọc đạt trên 99,99% |
|  | Micropipet 10ml | - | - Pipet 1 kênh - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu - Chức năng chống tia UV - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút Thể tích lấy mẫu: 10.000 µl - Độ dung sai tương ứng: 0.3% - Độ chính xác: 0.2% - Đáp ứng tiêu chuẩn CE iVD và các tiêu chuẩn khác như DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU Directive 98/79/EG |
|  | Micropipet 1ml | - | - Pipet 1 kênh - Tay cầm và bấm nhẹ, dễ điều khiển, thuận tiện cho người sử dụng - Chức năng thổi giọt mẫu cuối cùng đọng lại trong các đầu lấy mẫu không làm thất thoát mẫu - Chức năng chống tia UV - Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1.05bar (15psig) trong 15 phút Thể tích lấy mẫu: 1000 µl - Độ dung sai tương ứng: 0.3% - Độ chính xác: 0.2% - Đáp ứng tiêu chuẩn CE iVD và các tiêu chuẩn khác như DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, EU Directive 98/79/EG" |
|  | Micropipet 5ml | - | - Pipet 1 kênh - Được thiết kế để sử dụng bằng cả hai tay, tay cầm vừa vặn chắc chắn, lò xo nhẹ đảm bảo vận hành nhẹ nhàng, êm ái và giảm nguy cơ chấn thương do dùng lặp đi lặp lại. - Thể tích hút: 0.5 – 5 mL - Bước tăng cài đặt: 5 uL - Độ chính xác ±: 500 µL: 2,4%/ 12 µL; 2.500 µL: 0,6%/15 µL; 5.000 µL: 0,6%/ 30 µL - Độ chính xác ±: 500 µL: 0,6%/ 3 µL; 2.500 µL: 0,2%/5 µL; 5.000 µL: 0,16%/8 µL - Có thể hấp tiệt trùng hơi nước tại 121oC, 1 atm trong thời gian tối đa 20 phút. - Tích hợp công nghệ RFID có thể cho phép quản lý dữ liệu hiệu chuẩn và bảo trì. |
|  | Mũ cứng | - | Được làm từ chất liệu nhựa nhẹ, siêu bền, chống va đập tốt Màu trắng, không có mút xốp bên trong Mũ có quai đeo từ sợi tổng hợp siêu bền chắc và núm điều chỉnh theo kích cỡ đầu rất linh hoạt |
|  | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | - | - Được làm bằng thủy tinh borosilicate, đế bằng có độ bền và khả năng chịu lực tốt. - Thiết kế có nắp vặn bằng PTFE giúp bảo quản mẫu tốt hơn. - Dung tích: 15ml - Kích thước (đường kính x chiều dài): 25 x 57 mm |
|  | Ống đong 100ml | - | - Thủy tinh trong suốt, vạch chia màu xanh và độ chính xác cao - Dung tích:100ml - Độ chia: 1mm - Chiều cao: 256mm - Đế của ống đong có hình lục giác dễ dàng đứng vững |
|  | Ống đong 250ml | - | - Thủy tinh trong suốt, vạch chia màu xanh và độ chính xác cao - Dung tích: 250ml - Độ chia: 2mm - Chiều cao: 331mm - Đế của ống đong có hình lục giác dễ dàng đứng vững |
|  | Ống hấp thụ | - | Ống thủy tinh kích thước 8x110mm Vật liệu hấp thụ: Than hoạt tính độ tinh khiết cao |
|  | Phễu chiết 1000ml | - | - Dùng để tách chiết dung môi - Chất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A - Phễu chiết quả lê, khóa thủy tinh. - Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3 - Cổ mài, nắp lục giác nhựa tương ứng với cổ bình phễu. - Dung tích 1000ml |
|  | Phễu chiết 250ml | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, không chia vạch - Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3 - Cổ bình được làm nhám cỡ 19/26 - Nắp đẩy làm từ nhựa PP tương ứng với cổ bình phễu - Khóa phễu là khóa thủy tinh - Dung tích 250ml |
|  | Phễu chiết 500ml | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, không chia vạch - Sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM E 438 TYPE 1 CLASS A BORO 3.3 - Cổ bình được làm nhám cỡ 19/26 - Nắp đẩy làm từ nhựa PP tương ứng với cổ bình phễu - Khóa phễu là khóa thủy tinh - Dung tích 500ml |
|  | Phễu lọc thủy tinh | - | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A Đường kính 45mm Thể tích 75ml Có khả năng chịu nhiệt và ăn mòn hóa chất. Có thể kết hợp với bình tam giác lọc qua vòng đệm cao su |
|  | Pipet 10ml | - | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 10ml - Độ chính xác: 0.02 ml - Chiều dài: 450mm - Màu vạch chia: Đỏ - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C |
|  | Pipet 1ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 1ml - Màu vạch chia: Vàng - Độ chính xác: 0.007ml - Độ chia nhỏ nhất: 0.01ml - Chiều dài: 360mm - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây. |
|  | Pipet 5ml | - | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 5ml - Màu vạch chia: Đỏ - Độ chính xác: 0.03ml - Độ chia nhỏ nhất: 0.05ml - Chiều dài: 360mm - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây |
|  | Quần áo BHLĐ | - | Mũi giày: Chất liệu kim loại, giúp chống vật năng va chạm Đế giày: Chất liệu cao su chống dầu có độ đàn hồi, bám dính cao và chịu được nhiệt độ cao Lót đế giày: Chất liệu kim loại, giúp giảm thiểu rủi ro trước các vật nhọn như đinh và các kim loại khác |
|  | Thùng đựng và bảo quản mẫu | - | Chất liệu: nhựa cách nhiệt V = 26,4 L Kích thước bên ngoài: 50 cm x 30,48 cm x 34,8 cm Kích thước bên trong: 38,1 cm x 17,78 cm x 26,92 cm |
|  | Amonium iron (II) Sulfate hexahydrate - (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | CAS: 7783-85-9 | Dạng: chất rắn màu xanh, có khả năng chống oxy hóa tốt Nhiệt độ nóng chảy: 39-41°C Khối lượng mol: 392,13 g/mol (hexahydpy) Tỉ trọng: 1.86 g/cm3 (20°C) pH: 3 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Độ hòa tan: 269 g/L |
|  | H2 | CAS: 12054-85-2 | Khối lượng mol: 1235.86 g/mol Hình thể: rắn, không màu Mật độ: 2,498 g/cm3 (20°C) Điểm nóng chảy: 90 °C Loại bỏ nước kết tinh Giá trị pH: 5,3 (50 g/l, H₂O, 20°C) Mật độ lớn: 800 kg/m3 Độ hòa tan: 400 g/l |
|  | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | CAS: 140-22-7 | Khối lượng mol: 242.28 g/mol Dạng: rắn Mật độ: 1,31 g / cm3 Điểm nóng chảy: 173 - 177°C Mật độ lớn: 420 kg / m3 Độ hòa tan: 0,255 g / l hòa tan nhẹ |
|  | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chlorua (TTC) | CAS: 298-96-4 | Dạng rắn, màu vàng nhạt Hàm lượng: ≥ 98,0 % Điểm nóng chảy: 243°C (phân hủy) Giá trị pH: 3,7 (10 g/l, H₂O, 20°C) Mật độ lớn: 230 kg/m3 Độ hòa tan: 150 g/l |
|  | 4-Amino-Antypyrin C11H13N3O | CAS:83-07-8 | Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 97,0 % Khối lượng mol: 203.24 g/mol Hình thể: rắn, màu be, không mùi Điểm nóng chảy: 107 - 109 °C Giá trị pH: 7.1 (100 g/l, H₂O, 20°C) (bùn) Mật độ lớn: 430 kg/m3 Độ hòa tan: 56 g/l |
|  | Aceton - (CH3)2CO | CAS:67-64-1 | Điểm nóng chảy: -95°C Công thức: C₃H₆O; Điểm sôi: 56°C Mật độ: 784 kg/m³ Khối lượng phân tử: 58,08 g/mol Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt |
|  | Bạc sulfat - Ag2SO4 | CAS:10294-26-5 | Khối lượng phân tử: 311,799 g/mol Mật độ: 5,45 g/cm³ Điểm nóng chảy: 660°C Công thức: Ag2SO4 Báo hiệu GHS: Nguy hiểm Chỉ dẫn nguy hiểm GHS: H318, H410 |
|  | Axít acetic – CH3COOH | CAS: 64-19-7 | Dạng: chất lỏng không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước Khối lượng riêng: 1,049g/cm3 Điểm nóng chảy: 16,64 0C Khối lượng phân tử: 60,052g/mol Nhiệt độ đánh lửa: 485 0C Điểm sôi: 116-118 0C Độ hòa tan: 602,9g/l hòa tan Độ nhớt: 1,17mm2/s(20 0C) |
|  | Axit ascorbic - C6H8O6 | CAS:50-81-7 | Trạng thái: rắn Màu sắc: trắng Khối lượng mol: 176.12 g/mol Mật độ: 1.65 g/cm3 (20°C) Điểm khởi cháy: 380°C Độ pH: 2.2 - 2.5 (50 g/l, H₂O, 20°C) Mật độ khối: 500 - 900 kg/m3 Độ tan: 330 g/l |
|  | Axit Bacbituric - C4H4N2O3 | CAS:67-52-7 | Phân loại: Hợp chất hữu cơ Điểm nóng chảy: 245°C Công thức: C4H4N2O3 Khối lượng phân tử: 128,09 g/mol Điểm sôi: 260°C Giá trị pH: 2 - 3 (50 g/l, H₂O, 60°C) Mật độ lớn: 720 kg/m3 Độ hòa tan: 11,45 g/l |
|  | Axit sulphamic - H3NSO3 | CAS:5329-14-6 | Điểm nóng chảy: 205°C Công thức: H3NSO3 Mật độ: 2,15 g/cm³ Khối lượng phân tử: 97,1 g/mol Độ axit (pKa): 1.0 |
|  | Axit sulphamic - H3NSO3 | CAS: 5329-14-6 | Trạng thái: chất rắn, màu trắng nhạt Khối lượng phân tử: 173,2 g/mol Mật độ: 1,48 g/cm³ Điểm nóng chảy: 288 °C Độ hòa tan trong nước: 12,51 g/L Nhiệt độ bốc cháy: > 400 °C Giá trị pH: 2,5 (10 g/l, H₂O, 20°C) |
|  | Barium chloride dihydrate - BaCl2.2H2O | CAS:10326-27-9 | Khối lượng mol : 244.28 g/mol Trạng thái : Rắn Màu sắc : Màu trắng Độ pH : 5,2 - 8,0 ở 50 g/l 25 °C Khối lượng riêng : 3,86 g/cm3 ở 20°C Bảo quản: +5°C đến +30°C |
|  | Bột Al | CAS : 7429-90-5 | - Dạng bột min, màu trắng - Độ min 325 mesh - Độ tinh khiết: ≥ 99% Al - Không tan trong nước, phản ứng mạnh trong môi trường axit/kiềm. |
|  | Bột Lưu huỳnh | CAS: 7704-34-9 | - Bột mịn, màu vàng nhạt đến vàng chanh. - Khối lượng nguyên tử: 32,06 g/mol - Nhiệt độ nóng chảy: 112-115°C - Nhiệt độ sôi: 444,6 °C - Không tan trong nước, dễ tan trong CS₂ |
|  | Natri sufua | CAS: 1313-82-2 | -Dạng vảy/mảnh, màu vàng, mùi trứng thối. - Độ tinh khiết: ≥ 98% - Dễ tan trong nước, có tính khử mạnh |
|  | Bromothymol xanh - C27H28Br2O5S | CAS:76-59-5 | Dạng rắn, màu tím Khối lượng phân tử: 624.38 g/mol Khối lượng riêng: 1,25 g/cm³ Nhiệt độ nóng chảy: 202°C |
|  | 1,10 – Phenanthroline C12H8N2.H2O | CAS:5144-89-8 | Khối lượng phân tử: 234.69 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 215 - 220°C Mật độ 370 kg / m3 Bảo quản: Dưới 30°C. |
|  | Methyl dodecylbenzene sulfonate - C19H32O3S | CAS:52319-06-9 | Khối lượng riêng: 1.03 g/cm3 (20°C) Hàm lượng: ≥ 99% Acid tự do (như Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 % |
|  | Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate - C3N3O3C12Na.2H2O | CAS:51580-86-0 | Điểm nóng chảy: 225°C Mật độ: 700 kg/m³ Độ axit (pKa): 6,2–6,8 Độ hòa tan trong axeton: 0,5 g/100 mL (30°C) |
|  | Cyclopentanol - C5H10O | CAS: 96-41-3 | Khối lượng mol: 46.07 g/mol Thể lỏng, không màu, giống cồn Độ pH: 7,0 ở 10 g/l 20°C Điểm nóng chảy: -19°C Điểm sôi/khoảng sôi: 139-140 °C Giới hạn dưới của cháy nổ: 3,1 %(V) Giới hạn trên của cháy nổ: 27,7 %(V) Áp suất hóa hơi: Khoảng 59 hPa ở 20°C Mật độ: 0,805 - 0,812 g/cm3 ở 20°C Độ nhớt, động lực: 1,2 mPa.s ở 20°C |
|  | Natri salicylat - C7H5NaO3 | CAS:54-21-7 | Tinh thể không màu hoặc trắng Trọng lượng phân tử: 160.10 g/ mol Khối lượng riêng: 0,32 g/cm3 (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: 200°C pH: 6,5 (100 g/l, H₂O, 20°C) Mật độ: 320 kg/m3 Độ hòa tan:1000 g/l Bảo quản:15-25°C |
|  | Phèn sắt II sunfat - FeSO4.7H2O | CAS: 7782-63-0 | Điểm nóng chảy: 70°C Khối lượng phân tử: 151,908 g/mol Mật độ: 2,84 g/cm³ Điểm sôi: 330°C Có thể hòa tan trong: Nước |
|  | Calcium Chloride -CaCl2 | CAS:10043-52-4 | Điểm nóng chảy: 772°C Khối lượng phân tử: 110,98 g/mol Mật độ: 2,15 g/cm³ Điểm sôi: 1.935°C Phân loại: Hợp chất vô cơ Có thể hòa tan trong: Nước, Acid acetic, Aceton |
|  | Calcium carbonate - CaCO3 | CAS:471-34-1 | Điểm nóng chảy: 825°C Khối lượng phân tử: 100,0869 g/mol Mật độ: 2,71 g/cm³ Biểu hiện: Bột màu trắng Công thức phân tử: CaCO3 |
|  | Canh thang BGBL | CAS:105454 | Mật độ 560 kg/m3 Độ hòa tan: 40g/l pH chuẩn: 7,2 |
|  | Canh thang lactose LT | M1003 | - Dạng canh dinh dưỡng - Gelatin: 10g/l - Pepton: 6g/l -Lactoso: 10g/l - pH chuẩn: 7 |
|  | CDTA- C14H22N2O8 | CAS:125572-95-4 | Hình thể: rắn, màu trắng Khối lượng mol: 344.32 g/mol Điểm nóng chảy: > 210°C/ > 410°F Độ hòa tan: Hơi hòa tan trong nước |
|  | CH3COOC2H5 | CAS:141-78-6 | Khối lượng mol: 88,11 g/mol Tỉ trọng: 0.90 g/cm3 (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: -83°C Nhiệt độ sôi: 77 °C (1013 hPa) Tính tan trong nước: 85.3 g/l Áp suất hơi: 97 hPa (20°C) |
|  | Axít acetic- CH3COOH | CAS: 64-19-7 | Dạng: chất lỏng không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước Khối lượng riêng: 1,049g/cm3 Điểm nóng chảy: 16,64 0C Khối lượng phân tử: 60,052g/mol Nhiệt độ đánh lửa: 485 0C Điểm sôi: 116-118 0C Độ hòa tan: 602,9g/l hòa tan Độ nhớt: 1,17mm2/s (20 0C) |
|  | Sodium acetate trihydrate - CH3COONa.3H2O | CAS: 6131-90-4 | Khối lượng phân tử: 82.03 g/mol Khối lượng riêng: 1.52 g/cm3 (20°C) Trạng thái: chất bột, không màu, không mùi pH: 7.5 - 9.2 (30g/l, H₂O, 20°C) Nhiệt độ sôi: > 400°C Áp suất hóa hơi: ở 20°C Tính tan trong nước: 365 g/l ở 20°C Bảo quản: Bảo quản từ +5°C đến +30°C. |
|  | Chất chiết nấm men (Cao nấm men - Yeast extract powder ) | CAS:8013-01-2 | Dạng bột mịn, dễ hút ẩm, màu vàng đến nâu. Hàm lượng Nito tổng ≥ 10 %. pH (2 % dung dịch): 6,5-7,5 |
|  | Chloroform - CHCl3 | CAS: 67 - 66 - 3 | Dạng: lỏng Hàm lượng: 99,0 - 99,4 % Nhiệt độ sôi: 60,5 - 61,5°C d = 1,492 ± 0,001 g/mL (25°C) Chiết suất: 1,445 (20°C) |
|  | Cloramin T - CH3C6H4SO2NClNa | CAS: 127-65-1 | Điểm nóng chảy: Giải phóng khí chlor ở 130°C (403 K; 266°F); Nóng chảy ở 167–169°C Mật độ: 1,4 g/cm³ Khối lượng phân tử: 227,64 g/mol Độ hòa tan trong nước: >100 mg/mL (hydrat) Khối lượng mol: 227.64 g/mol; 281.69 g/mol (trihydrat) |
|  | Clorobenzen - C6H5Cl | CAS: 108-90-7 | Dạng: lỏng không màu Hàm lượng: 99,0 % Độ sôi 131°C d= 1,11 g/cm³ |
|  | Copper(II) sulfate pentahydrate - CuSO4.5H2O | CAS: 7758-99-8 | Dạng rắn, màu xanh da trời Khối lượng mol: 249.68 g/mol Mật độ: 2,284 g/cm3 (20°C) Điểm nóng chảy: 147°C Giá trị pH: 3,5 - 4,5 (50 g/l, H₂O, 20°C) Độ hòa tan: 317 g/l |
|  | Diatomit cỡ hạt 0,125mm-0,150mm | CAS: 91053-39-3 | Dạng: rắn, màu vàng đất hoặc xám tro và chịu nhiệt tốt. SiO2 > 63% Fe2O3 < 7,0% Al2O3 < 18,0% Mg < 3,0% |
|  | Dung dịch canxi chuẩn | CAS: 7697-37-2 | Tỉ trọng: 1.014 g/cm3 (20°C) Giá trị pH: 0,5 (H₂O, 20°C) Dạng chất lỏng không màu. |
|  | Dung dịch chuẩn 1.413 | HI7031L_MSDS | Dung dịch chuẩn 1413 µS/cm =1.41 mS/cm Độ chính xác 1413 ± 20 µS/cm, 25 0C |
|  | Dung dịch chuẩn 12.280 µS/cm | HI7030_MSDS | Dạng: lỏng Độ chính xác 12280 ± 20 µS/cm ở 25°C Quy cách đóng gói: lọ nhựa 500mL nhãn cam Sau khi sử dụng, đậy nắp bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp |
|  | Dung dịch chuẩn 84 µS/cm | HI7033_MSDS | Dạng: lỏng, không màu Độ chính xác 84 ± 1 µS/cm ở 25°C Sau khi sử dụng, đậy nắp bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Cd | CAS: 7697-37-2 | Tinh khiết loại PA Dạng: lỏng d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) Nồng độ 1000ppm gốc Cd(NO3)2 trong HNO3 |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Cr | CAS: 7697-37-2 | Tinh khiết loại PA Dạng: lỏng d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) Nồng độ 1000ppm Cr(NO3)3 trong HNO3 |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Crom (VI) 1000ppm | CAS: 140-002-245 | Tinh khiết loại PA Dạng: lỏng d=1,015 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Cu 1000ppm | CAS: 3251-23-8 | Tinh khiết loại PA Dạng: lỏng d=1,015 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) |
|  | Dung dịch chuẩn gốc dầu mỡ 1000ppm | 544-76-3/57-11-4 | Tinh khiết loại PA Dạng lỏng d= 0,998 g/cm3 (20°C) |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Fe | CAS: 7697-37-2 | Tinh khiết loại PA Dạng: lỏng d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) Nồng độ 1000ppm Fe(NO3)3 trong HNO3 |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Mn | CAS: 7697-37-3 | Dạng: lỏng d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) Nồng độ 1000ppm Mn(NO3)2 trong HNO3 |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Sulphat (SO42-) 1000ppm | 1198130500 | Dạng: lỏng d=0,998 g/cm3 (20°C) Nồng độ 1000ppm |
|  | Dung dịch chuẩn gốc Zn | CAS: 7697-37-2/ 7779-88-6 | Dạng: lỏng d=1,013 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 0,5 (H2O, 20°C) Nồng độ 1000ppm Zn(NO3)2 trong HNO3. Hàm lượng HNO3: ≥ 1 - < 3 % Hàm lượng Zn(NO3)2: ≥ 0,25 - < 1% |
|  | Dung dịch chuẩn NaNO3 | 7631-99-4 | Dạng lỏng d=1,001 ± 0,01 g/mL (20°C) pH= 7 (H2O, 20°C) |
|  | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | HI54710-10 | Độ chính xác: Technical ±0.01 pH Dạng: lỏng pH = 4 (25°C) /d=1,01 ± 0,01 g/cm3 (20°C) pH = 10 (25°C)/d=1,0044 ± 0,0001 g/cm3 (25°C) |
|  | Dung dịch chuẩn P-PO4 | 1148460001 | Màu sắc: Không màu Khối lượng riêng: 0.998 g/cm3 (20°C) Trạng thái: Lỏng Bảo quản: 15-25°C Thành phần: β (PO₄³⁻) trong nước có nồng độ 1000mg/l |
|  | Dung dịch NH3 đặc | CAS: 7664-41-7 | Điểm nóng chảy: -77,73 °C Điểm sôi: -33,34 °C Khối lượng phân tử: 17,031 g/mol Mật độ: 0,73 kg/m³ Biểu hiện: Chất khí không màu; mùi khai |
|  | Dung dịch NH4+ chuẩn | 1198120500 | Màu sắc: Không màu Khối lượng riêng: 0.99 g/cm3 (20°C) Trạng thái: Lỏng pH: 5.4 (H₂O, 20°C) Bảo quản: 15-25°C |
|  | Hợp kim Devarda | CAS:8049-11-4 | Dạng: chất rắn tinh thể màu đen Hàm lượng: ≥ 99,9 % d = 5,79 g/cm3 Nhiệt độ sôi: 906°C Nhiệt độ nóng chảy: 490-560 |
|  | EDTA - C10H16N2O8 | CAS:60-00-4 | Điểm nóng chảy: 237 °C Khối lượng phân tử: 292,2438 g/mol Mật độ: 860 kg/m³ Có thể hòa tan trong: Nước |
|  | Etanol - C2H5OH | CAS:64-17-5 | Phân loại: Alcohol Điểm nóng chảy: -114,1°C Khối lượng phân tử: 46,068 g/mol Mật độ: 789 kg/m³ Điểm sôi: 78,37°C |
|  | Chromic acid - H2CrO4 | CAS:7789-00-6 | Phân loại: Cromat và đicromat Khối lượng phân tử: 194,1896 g/mol Điểm nóng chảy: 968°C (1.241 K; 1.774°F) Điểm sôi: 1.000°C Dạng: chất rắn tinh thể màu vàng Hàm lượng: ≥ 99,98 % d = 2,732 ± 0,001 g/cm3 (20°C) |
|  | Ferric chloride hexahydrate - FeCl3. 6H2O | CAS: 10025-77-1 | Khối lượng mol: 270.33 g/mol Trạng thái: Rắn Màu sắc: Màu nâu vàng Độ pH: Khoảng 1,8 ở 10 g/l 25°C Điểm nóng chảy: 37°C Tính tan trong nước: 920 g/l ở 20°C Bảo quản: +15°C đến +25°C |
|  | Phèn sắt II sunfat - FeSO4.7H2O | CAS: 7782-63-0 | Điểm nóng chảy: 70°C Khối lượng phân tử: 151,908 g/mol Mật độ: 2,84 g/cm³ Điểm sôi: 330°C Có thể hòa tan trong: Nước |
|  | Giấy lọc | - | - Dạng tấm khổ tròn - Tốc độ lọc: Trung bình - nhanh - Kích thước lỗ lọc: 11µm - Thang kích thước được mở rộng bao gồm từ 10 - 50 mm cho đường kính giấy lọc tròn và 460 x 570 mm cho các loại dạng tấm |
|  | Giấy thử pH | - | Thang đo pH 1-14 Dạng xấp, có kèm bảng màu để so sánh Tệp 100 que/ 1 hộp |
|  | Gluco-C6H12O6 | CAS: 50-99-7 | Phân loại: Carbohydrat, Monosaccharide Điểm nóng chảy: 146°C Khối lượng phân tử: 180,156 g/mol Có thể hòa tan trong: Nước, Acid acetic Mật độ: 1,56 g/cm³ |
|  | Glutamic - C5H9NO4 | CAS: 56-86-0 | Điểm nóng chảy: 199°C Mật độ: 1,46 g/cm³ Khối lượng phân tử: 147,13 g/mol Có thể hòa tan trong: Nước Điểm sôi: 333,8 °C |
|  | Glycerol - C3H5(OH)3 | CAS: 56-81-5 | Mật độ: 1,26 g/cm³ Điểm sôi: 290°C Khối lượng phân tử: 92,09382 g/mol Điểm nóng chảy: 17,8°C (290,9 K; 64,0 °F) Phân loại: Alcohol, Polyol |
|  | Hydro peroxide - H2O2 | CAS: 7722-84-1 | Dạng: Chất lỏng trong suốt, đặc tính nhớt, có tác dụng oxy hóa mạnh Điểm nóng chảy: -0,43 °C Mật độ: 1,45 g/cm³ Khối lượng phân tử: 34,0147 g/mol Điểm sôi: 150,2 °C Độ pH: 2 |
|  | Acid sulfuric đậm đặc - H2SO4 đậm đặc | CAS:7664-93-9 | Phân tử gam: 98,078 g/mol Biểu hiện: Dầu trong suốt, không màu, Tỷ trọng và pha: 1,84 g/cm³, lỏng Độ hòa tan trong nước: Có thể trộn lẫn (tỏa nhiệt) 10°C, 283 K Điểm sôi: 338 0C (dung dịch acid 98%) |
|  | Boric acid - H3BO3 | CAS: 10043–35-3 | Điểm nóng chảy: 170,9°C Có thể hòa tan trong: Nước Khối lượng phân tử: 61,83 g/mol Mật độ: 1,44 g/cm³ Điểm sôi: 300°C |
|  | Phosphoric acid - H3PO4 | CAS:7664-38-2 | Điểm nóng chảy: 42,35°C Công thức: H3PO4 Mật độ: 1,88 g/cm³ Khối lượng phân tử: 97,994 g/mol Có thể hòa tan trong: Nước |
|  | Hydrochloric acid - HCl | CAS:7647-01-0 | Khối lượng riêng:1.19 g/cm3 (20°C) Độ pH:<1 (H2O, 20°C) Điểm đông đặc: – 30°C Áp suất hóa hơi: 190 hPa ở 20°C Tính tan trong nước: Ở 20°C hòa tan được Ngưỡng mùi: 0,8 – 5 ppm Nhiệt độ bảo quản:+2°C đến +25°C |
|  | Mercury(II) sulfate - HgSO4 | CAS:7783-35-9 | Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 98 % Nhiệt độ nóng chảy: 450°C d = 6,47 ± 0,01 g/cm3 (20°C) |
|  | Nitric acid concentrate - HNO3 | CAS:7697-37-2 | Hàm lượng: 67% Hình thể: lỏng, không màu Điểm sôi: 121°C (1013 hPa) Mật độ: 1,39 g/cm3 (20°C) Điểm nóng chảy: -32°C Giá trị pH < 1 (H₂O, 20°C) axit mạnh Áp suất hơi: 9,4 hPa (20°C) |
|  | Hồ tinh bột - (C6H10O5)n | CAS:9005-84-9 | Tinh khiết ≥ 99% Dạng bột màu trắng pH: 6,0 –7,5 (20 g/l, H₂O, 25°C) Độ hoà tan: 50 g/l Mật độ: 300 kg/m³ |
|  | Hợp kim Devarda | CAS:8049-11-4 | Dạng: chất rắn tinh thể màu đen Hàm lượng: ≥ 99,9 % d = 5,79 g/cm3 Nhiệt độ sôi: 906°C Nhiệt độ nóng chảy: 490-560 |
|  | Potassium tartrate - K2C4H4O6 | CAS:868-14-4 | Hình thể: rắn, màu trắng nhạt, không mùi Độ pH: 7,0 - 8,5 ở 50 g/l 25°C Điểm nóng chảy: 70 - 80°C Tính tan trong nước: 630 g/l ở 20°C Nhiệt độ phân hủy: 220°C (chất khan), > 100 °C Sự loại nước của quá trình tạo tinh thể |
|  | m-Xylene | CAS:108-38-3 | - Dạng lỏng, không màu - Khối lượng phân tử: 106.16 g/mol - Khối lượng riêng: 0.86 g/cm3 (20 °C) - Nhiệt độ nóng chảy: -48 °C - Khối lượng riêng: 0.86 g/cm3 (20 °C) |
|  | Kẽm Nitrat | CAS:7779-88-6 | - Dạng tinh thể màu trắng, rất dễ hút ẩm và chảy rửa - Khối lượng mol: 189.36 g/mol - Khối lượng riêng: 2.065 g/cm3 (ngậm 6 nước) - Điểm nóng chảy: 110°C (383 K; 230 °F) (khan) - Điểm sôi: ~ 125 °C (398 K; 257 °F) - Độ hòa tan: 184.3 g/100 ml, 20°C (ngậm 6 nước) |
|  | Dibasic potassium phosphate - K2HPO4 | CAS:7758-11-4 | Khối lượng phân tử: 174,2 g/mol Mật độ: 2,44 g/cm³ Có thể hòa tan trong: Nước Điểm sôi: 158 °C Dạng: bột màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,5 % Nhiệt độ nóng chảy: 75-80°C |
|  | Potassium sulfate - K2SO4 | CAS:7778-80-5 | Khối lượng mol: 174,2602 g/mol (khan) Ngoại quan: Chất rắn kết tinh màu trắng Khối lượng riêng: 2,66 g/cm³, khan Điểm nóng chảy: 1.069°C (1.342 K; 1.956°F) Điểm sôi: 1.689°C (1.962 K; 3.072°F) Độ hòa tan trong nước: 11,1 g/100 ml (20°C) |
|  | Kali antimontatrat - K2Sb2(C4H2O6)2.3H2O | CAS:28300-74-5 | Dạng: bột hoặc tinh thể, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,9 % Độ hoà tan trong nước: 8,3 g/100 mL (0 °C); 35,9 g/100 mL (100°C) d = 2,6 g/cm3 (20°C) |
|  | Kaliphatalat - C8H5KO4 | CAS:877-24-7 | Dạng: bột hoặc tinh thể, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,9 % Nhiệt độ nóng chảy: 398°C d = 2,7 g/cm3 (20°C) |
|  | Kali chloride - KCl | CAS: 7447-40-7 | Dạng: tinh thể màu trắng Hàm lượng: 99 % Khối lượng mol: 74.548 g/mol pH: 6 50g/L (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: 770°C/1418°F Nhiệt độ sôi: 1420°C/2588°F ở 760 mmHg Mật độ: 1.987 g/cm3 Độ hòa tan: hòa tan một phần trong nước |
|  | Potassium phosphate monobasic - KH2PO4 | CAS: 7778-77-0 | Dạng: tinh thể, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,0 % Nhiệt độ nóng chảy: 252,6°C |
|  | Khí argon | - | Dạng: chất khí không màu Nhiệt độ nóng chảy 83,80 K (−189,35°C, −308,83°F) Nhiệt độ sôi 87,30 K (−185,85°C −302,53°F) Vỏ bình: đạt ISO 9809 229-40-150 Thể tích: 40 L – 6m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kinh: 229 mm Khối lượng: 55 kg (± 5 %) Chất liệu bình: 30 CrMo Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm |
|  | Khí axetylen | - | Dạng: chất khí không màu Khối lượng riêng: 1.097 kg/m3 Điểm nóng chảy −80.8°C, 192.4 K, −113.4 °F Điểm sôi −84 °C (189 K; −119 °F) Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150 Thể tích: 40 L – 6m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kinh: 229 mm Khối lượng: 55 kg (± 5 %) Chất liệu bình: 30 CrMo Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm |
|  | Khí Heli | - | Dạng: chất khí không màu Nhiệt độ nóng chảy (với 2,5 MPa) 0,95 K (−272,20°C, −457,96°F) Nhiệt độ sôi 4,22 K (−268,93°C−452,07°F) Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150 Thể tích: 40 L – 6m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kinh: 229 mm Khối lượng: 55 kg (± 5 %) Chất liệu bình: 30 CrMo Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm |
|  | Khí Hydro | - | Dạng: chất khí không màu Nhiệt lượng nóng chảy: 0,117 kJ·mol−1 Nhiệt bay hơi : 0,904 kJ·mol−1 Nhiệt dung: 28,836 J·mol−1·K−1 Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150 Thể tích: 40 L - 6 m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kinh: 229 mm Khối lượng: 55 kg (± 5 %) Chất liệu: 30 CrMo Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm |
|  | Khí Nitơ | - | Dạng: chất khí không màu Nhiệt độ nóng chảy 63,15 K (-210,00°C, -346,00 °F) Nhiệt độ sôi 77,36 K (-195,79°C, -320,33°F) Vỏ bình: đat ISO 9809 229-40-150 Thể tích: 40 L - 6 m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kinh: 229 mm Khối lượng: 55 kg (± 5 %) Chất liệu: 30 CrMo Tinh khiết, dùng cho phóng thí nghiệm |
|  | Potassium iodate - KIO3 | CAS:7758-05-6 | Hình thể: Bột tinh thể màu trắng kem nhẹ Trọng lượng phân tử: 214.00 g/mol Nhiệt độ phân hủy: > 250°C Phản ứng: Phản ứng của dung dịch nước 1,0 mol là pH 5,0 đến 8,0 ở 25°C |
|  | Potassium manganate (VII) - KMnO4 | CAS:7722-64-7 | Dạng: tinh thể hình kim màu tím màu đỏ tươi trong dung dịch Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C d = 1,06 ± 0,01 g/cm3 (20 0C) pH = 4,1 (H2O, 25 0C) |
|  | Methylen xanh -C16H18ClN3S | CAS: 61-73-4 | Hình thể: Tinh thể màu xanh lá cây đến xanh đậm Trọng lượng phân tử: 373,90 g/ mol Độ hòa tan: 20 ppm trong nước mang lại dung dịch màu xanh lam trong suốt Cực đại hấp thụ: 658 - 668nm (20 ppm trong nước) Mất khi sấy (ở 105°C, 2 giờ): 8,00 - 18,00% |
|  | Magnesium chloride - MgCl2 | CAS:7786-30-3 | Điểm nóng chảy: 714°C Phân loại: Hợp chất vô cơ Mật độ: 2,32 g/cm³ Khối lượng phân tử: 95,211 g/mol Có thể hòa tan trong: Nước |
|  | Magnesium sulfate heptahydrate - MgSO4.7H2O | CAS: 10034-99-8 | Dạng bột, màu trắng Khối lượng mol: 246.47 g/mol pH (5% trong nước ở 25 °C): 5,00 - 8,00 |
|  | Sodium nitroprusside dihydrate -Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | CAS:113755-38-9 | Hình thể: rắn, màu đỏ Khối lượng mol: 297.95 g/mol Mật độ: 1,71 g/cm3 (20°C) Giá trị pH: 5 (50 g / l, H₂O, 20°C) Mật độ lớn: 1000 kg/m3 Độ hòa tan: 400 g/l (phân hủy chậm) |
|  | Borax Decahydrate - Na2B4O7.10H2O | CAS:1303-96-4 | Trạng thái: Chất bột Màu sắc: màu trắng Khối lượng mol: 201.21 g/mol Độ pH: 9.2 (25 g/l, H₂O, 20 °C) Điểm nóng chảy: 742°C Áp suất hóa hơi: 7.3 hPa (1200°C) Tính tan trong nước: 25.6 g/l Khối lượng riêng: 2.37 g/cm3 (20°C) |
|  | Sodium oxalate - Na2C2O4 | CAS:62-76-0 | Khối lượng mol: 133,9976 g/mol (khan) Dạng: Tinh thể trắng Khối lượng riêng: 2,34 g/cm³ Điểm nóng chảy: 260°C (533 K; 500°F) (phân hủy) Điểm sôi Độ hòa tan trong nước: 3,7 g/100 mL (20 ℃) |
|  | Natri cacbonat - Na2CO3 | CAS: 497-19-8 | Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,0 % Nhiệt độ nóng chảy: 851°C Khối lượng phân tử: 105,98 g/mol Mật độ: 2,54 g/cm³ Có thể hòa tan trong: Nước Điểm sôi: 1.600°C |
|  | Natri biphosphat - Na2HPO4 | CAS 7558-79-4 | Điểm nóng chảy: 250°C Có thể hòa tan trong: Nước Khối lượng phân tử: 141,96 g/mol Điểm sôi: 158°C |
|  | Sodium sulfate - Na2SO4 | CAS:7757-82-6 | Dạng: tinh thể rắn màu trắng Hàm lượng: ≥ 99 % d = 2,664 ± 0,001 g/cm3 (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: 884°C pH:5,2 - 8,0 (50 g / l, H₂O, 20°C) Mật độ: 1400 - 1600 kg/m3 |
|  | Sodium citrate dihydrate - Na3C6H5O7.2H2O | CAS:68-04-2 | Tinh khiết 93%; Khối lượng mol :258,06 g/mol ở dạng khan Khối lượng riêng :1,7 g/cm3 Điểm sôi :>300°C, Thể hydrat mất nước ở khoảng 150°C |
|  | Sodium arsenite - NaAsO2 | CAS:7784-46-5 | Khối lượng phân tử: 129,91 g/mol Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 90,0 % Nhiệt độ nóng chảy: 550°C |
|  | Sodium borohydride - NaBH4 | CAS:16940-66-2 | Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 96 % Khối lượng mol 37,83 g/mol Dạng: rắn, màu trắng Điểm sôi: 500 °C (phân hủy) Giới hạn nổ: 3.02% (V) Điểm chớp cháy: 69°C không áp dụng Nhiệt độ đánh lửa: 220°C Giá trị pH: 11 (10 g/l, H₂O, 20°C) Áp suất hơi <1 hPa (25°C) |
|  | Sodium bromide - NaBr | CAS:7647-15-6 | Dạng: rắn màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,0 % Nhiệt độ nóng chảy: 755°C Hình thể: Tinh thể không màu hoặc trắng Trọng lượng phân tử: 102.89 g/ mol Độ hòa tan: 100 mg hòa tan trong 1 mL nước pH (5% trong nước ở 25 °C): 5,00 - 8,80 |
|  | Sodium acetate trihydrate - NaC7H5NaO3 | CAS:54-21-7 | Dạng rắn, màu trắng Tỉ trọng: 2,5 g/cm3 (20°C) Độ nóng chảy: 550°C Giá trị pH: 5,7 (10 g/l, H₂O, 20°C) Độ hòa tan: 1000 g/l |
|  | Sodium chloride - NaCl | CAS:7647-14-5 | Dạng: chất rắn kết tinh màu trắng hoặc không màu. Hàm lượng: ≥ 99,5 % d = 2,16 ± 0,01 g/cm3 (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: 801°C |
|  | Natri cyanide - NaCN | CAS:143-33-9 | Mùi giống hạnh nhân Tỷ trọng và pha 1,595 g/cm³, rắn Độ hòa tan trong nước 48 g/100 ml (10℃) Nhiệt độ nóng chảy 564°C Điểm sôi 1.496°C |
|  | Sodium bicarbonate - NaHCO3 | CAS: 144-55-8 | Dạng: bột, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,7 % pH ≤ 8,6 (20°C, 5 %) d = 2,16 ± 0,01 g/cm3 (25°C) |
|  | Sodium potassium tartrate – NaKC4H4O6 | CAS:6381-59-5 | Tinh khiết ≥ 99,5% Mật độ: 1,79 g/cm3 Độ nóng chảy: 75°C (167°F; 348 K) Khối lượng mol: 210,158 g/mol |
|  | Natri hydroxide - NaOH | CAS:1310-73-2 | Khối lượng phân tử: 40 g/mol Tỷ trọng: 2.13 g/cm3 (20°C) Nhiệt độ nóng chảy: 318°C Giá trị pH: > 14 (100 g / l, H2O, 20°C) Áp suất hơi: < 24 hPa (20°C) Độ hòa tan: 1090 g / l Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ + 2°C đến + 30°C |
|  | Natri heptadecylsunphat - C17H35NaO4S | MFCD00148601 | Dạng bột pH 6,9 (37°C) Trọng lượng phân tử: 358,51 g/mol |
|  | Natri tetracloromercurat - Na2[HgCl4] | CAS: 2893-78-9 | Dạng: bột tinh thể màu trắng d = 0,7 g / cm3 Nhiệt độ nóng chảy: 225°C Độ hòa tan trong nước: 22,7 g/100ml (25℃) Độ hòa tan trong dung môi: 0,5 g/100 mL (30°C) |
|  | n-Butanol - C4H9OH | CAS: 71-36-3 | Dạng: lỏng, không màu Hàm lượng: ≥ 99% d = 0,81 ± 0,01 g/cm3 (25°C) Nhiệt độ sôi: 116 -118°C n20/D = 1,399 (20°C) |
|  | NH3 | CAS: 7664-41-7 | Dạng: lỏng Hàm lượng: ≥ 99,0 % d = 0,779 ± 0,001 g/mL (25°C) Dạng lỏng, không màu Độ pH: > 12 ở 20°C kiềm mạnh Điểm nóng chảy: Khoảng -72 °C Điểm sôi/khoảng sôi: Khoảng 32 °C Mật độ: 0,90 g/cm3 ở 20°C Tính tan trong nước ở 20°C: hòa tan được |
|  | Amoni chloride - NH4Cl | CAS:12125-02-9 | Hình thể: rắn, màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,8 % (AT) Nhiệt độ nóng chảy: 338°C Khối lượng mol: 53.49 g/mol Mật độ: 1,53 g / cm3 (25°C) Nhiệt độ đánh lửa > 400°C Điểm nóng chảy: 338°C (thăng hoa) Giá trị pH: 4,7 (200 g/l, H₂O, 25°C) Áp suất hơi: 1,3 hPa (30°C) Mật độ khối: 600 - 900 kg/m3 Độ hòa tan: 372 g/l (MSDS bên ngoài) |
|  | Ammonium oxalate - NH4OCl | CAS:1113-38-8 | Dạng: rắn Hàm lượng: ≥ 99,0 % Khối lượng phân tử: 69.49 g/mol Màu sắc: Không màu Khối lượng riêng: 1.70 g/cm3 (20.2 °C) Nhiệt độ nóng chảy: 154 °C pH: 2.5 - 3.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C) Mật độ: 900 kg/m3 Độ hòa tan: 470 g/l |
|  | Ammonium hydroxide solution - NH4OH | CAS: 1336-21-6 | Hàm lượng: ≥ 25 % d = 0,9 ± 0,1 g/cm3 (25°C) Trạng thái: Chất lỏng, không màu Khối lượng riêng: 0.88 g/cm3 (20 °C) Nhiệt độ sôi: 37.7°C (1013 hPa) Nhiệt độ nóng chảy: -57.5°C Độ hòa tan trong nước: ở 20°C hòa tan được |
|  | n-Hexan CH3(CH2)4CH3 | CAS:110 - 54 - 3 | Khối lượng phân tử: 86.18 g/mol Trạng thái: chất lỏng, không màu Nhiệt độ sôi: 69 °C (1013 hPa) Mật độ: 0,66 g/cm3 ở 20 °C Áp suất hóa hơi: 160 hPa ở 20 °C Dạng: lỏng, không màu Hàm lượng: ≥ 95,0 % Chiết suất: 1,375 (20°C) |
|  | Nước cất | - | Dạng: lỏng, không màu Hàm lượng cặn: SiO2 ≤ 1 mg/L Amoniac và muối amoni: ≤ 0,05 mg/L pH: 6-8 ở 25°C TDS: ≤ 3 Độ dẫn điện riêng: ≤ 5 MS.cm-1 |
|  | Nước cất deion | - | Được cất 2 lần Là chất lỏng không màu, không mùi, không cháy. - Hàm lượng cặn SiO2 ≤ 0.02 mg/l - Amoniac và muối amoni (NH4) ≤ 0,00 mg/l - Sunfat (SO4) ≤ 0,4 mg/l - Clrua (Cl) ≤ 0,02 mg/l - Sắt (Fe) ≤ 0,01 mg/l - Đồng (Cu) ≤ 0,0001 mg/l - Nhôm (Al) ≤ 0,001 mg/l - Độ cứng (Ca + Mg) ≤ 0,00 mg/l - pH: 6-8 - Độ dẫn điện riêng ≤ 1 µS/cm - Tổng chất rắn hoà ta (TDS) ≤ 0.5ppm |
|  | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | CAS:7761-88-8 | Dạng: lỏng, không màu Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C d = 1,27 ± 0,01 g/cm3 (20°C) pH = 7-9 (H₂O, 20°C) |
|  | Ống chuẩn KMnO4 | CAS: 7722-64-7 | Dạng: lỏng, màu tím Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C Nồng độ 0,1N d = 1,08 ± 0,01 g/cm3 (20°C) pH = 4,8 (H2O, 25°C) |
|  | Pararosanilin - C19H17N3 | CAS:569-61-9 | Dạng: bột, cam vàng đến đỏ đậm Hàm lượng: ≥ 98% Độ tan trong nước: 20mg/ml Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C |
|  | p-Dimetylamin benzadehyt C9H11NO | CAS:100-10-7 | Dạng: bột, màu vàng nhạt đến xanh Hàm lượng: ≥ 99% Nhiệt độ nóng chảy: 72-75°C |
|  | Pepton | CAS:73049-73-7 | Dạng: bột, màu trắng Nguồn gốc: Thịt Độ tan trong nước: 50 mg/mL Giá trị pH: 6-7 (20 g/l, H₂O, 20°C) |
|  | Naphthalen | CAS:91-20-3 | -Tinh thể rắn màu trắng, có mùi đặc trưng - Khối lượng phân tử: 143,19 g/mol - Khối lượng riêng: 1,17 g/cm3 - Nhiệt độ nóng chảy: 50°C - Nhiệt độ sôi: 300°C - Độ hòa tan trong nước: Ít tan trong nước |
|  | Pipet Pasteur | - | - Chất liệu: Polyethylene trong suốt - Dung tích: 3ml - Độ dày phân bố đồng đều đảm bảo độ hút đồng đều - Chia vạch rõ rãng, dễ sử dụng - Được tiệt trùng bằng tia gama |
|  | Polyseed | - | Chất mồi BOB5 dùng trong quy trình phân tích nhu cầu oxy sinh học |
|  | Silicagel – SiO2.nH2O (n<2) | CAS: 7631-86-9 | - Hạt nhỏ, trong - Nhiệt độ phân hủy: 823 °C - Khả năng hấp thụ nước: 250 g/kg (20 °C) - Điểm nóng chảy: > 1.000 °C - Thất thoát khi sấy (140°C): ≤ 2.0 % - Khả năng hấp thụ nước (24 giờ, 80% độ ẩm tương đối): ≥ 25.0 % |
|  | Thiếc clorua - SnCl2.2H2O | CAS: 10025-69-1 | Dạng: rắn màu trắng, tinh thể, không mùi Hàm lượng: ≥ 96% d = 2,71 ± 0,01 g/cm3 (20 °C) Nhiệt độ nóng chảy: 37-38°C |
|  | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | CAS: 23647-14-5 | Dạng: rắn Hàm lượng: ≥ 96% Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C pH = 6 (10g/l H2O, 22°C) Nhiệt độ nóng chảy: 300°C |
|  | Sulfaniamide - H2NC6H4SO2NH2 | CAS: 63-74-1 | Dạng: bột màu trắng hoặc màu be Hàm lượng: ≥ 99,0 % Tỷ trọng 1.03g/cm3 Nhiệt độ nóng chảy: 163-166°C |
|  | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua C10H16N2.2HCl | CAS: 637-01-4 | Dạng: bột màu trắng Hàm lượng: ≥ 99,0 % Nhiệt độ bảo quản: +15°C - +25°C |
|  | Vial | - | Thủy tinh Borosilicate, trong, loại 250 uL, đáy nhọn, có đệm nhựa PP dùng kèm với lọ thủy tinh 2ml, chuyên dụng cho phân tích sắc ký khí, 1000PK. |

*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, hãng sản xuất, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ‘tương đương” hoặc ‘cao hơn” so với các yêu cầu tối thiểu

1.3 Các yêu cầu khác: Không

Mục 2. Bản vẽ: không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Kiểm tra hàng hóa nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem mác của nhà sản xuất, tính mới 100%, chưa qua sử dụng; Có thể tiến hành kiểm tra một số đặc tính kỹ thuật nếu cần thiết.

- Bất cứ hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, đặc tính kỹ thuật,... thì bên mời thầu có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu theo đúng E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng,...