Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Dự toán mua sắm: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm Xe ô tô 07 chỗ, 02 cầu.

Nguồn vốn: Từ nguồn chi quản lý hành chính khác trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2026.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

+ Mới 100% chưa qua sử dụng, còn nguyên đai nguyên kiện, được sản xuất
từ năm 2026.

+ Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

+ Có nhãn mác, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng.

+ Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Tài liệu kỹ thuật, phải có đầy đủ tính pháp lý và được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc nếu là Tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang Tiếng Việt.

b) Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa

Nhà thầu phải chào thầu danh mục hàng hóa theo gói thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật theo danh mục liệt kê dưới đây, trong trường hợp bất kỳ thông số kỹ thuật nào có chỉ dẫn liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc ký hiệu/quy định riêng khác kèm theo thì chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào thầu các loại hàng hóa có tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh chứng minh tính đáp ứng của các thông số kỹ thuật giữa hàng hóa, thiết bị chào thầu và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT đầy đủ các nội dung theo bảng bên dưới

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ
liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô 07 chỗ 02 cầu | 1. Yêu cầu chung Chất lượng xe: Mới 100%, sản xuất 2026 Thời hạn bảo hành: ≥ 3 năm hoặc ≥ 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). 2. Kích thước và trọng lượng Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): ≥ 4.914 x 1.923 x 1.841 mm. Chiều dài cơ sở: ≥ 2.900 mm Khoảng sáng gầm xe: ≥ 200 mm Dung tích thùng nhiên liệu: ≥ 80L 3. Động cơ và truyền động Loại động cơ: Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Trục cam kép, có làm mát khí nạp Dung tích xi lanh: 1996 cc Công suất cực đại: ≥ 209.8 (154.3 kW)/3750 (PS/vòng/phút) Mô men xoắn cực đại: ≥ 500/1750-2000 (Nm/vòng/phút) Hệ thống truyền động: Hai cầu chủ động / 4x4 Hệ thống kiểm soát đường địa hình: Có Hộp số: Số tự động 10 cấp điện tử Trợ lực lái: Trợ lực lái điện 4. Mức tiêu thụ nhiên liệu Chu trình tổ hợp (L/100KM): 8,0 ≤ Chu trình đô thị cơ bản (L/100KM): 9,6 ≤ Chu trình đô thị phụ (L/100KM): 7,1 ≤ 5. Hệ thống treo Hệ thống treo trước: Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng Hệ thống treo sau: Sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage. 6. Hệ thống phanh Phanh trước và phanh sau: Phanh Đĩa Phanh tay điện tử: Có Cỡ lốp: 255/55R20 Bánh xe: Vành hợp kim nhôm 20" 7. Trang thiết bị An toàn Túi khí phía trước: Có Túi khí bên: Có Túi khí rèm dọc hai bên trần xe: Có Túi khí bảo vệ đầu gối người lái: Có Camera: Camera 360 Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: Cảm biến trước và sau Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử : Có. Hệ thống cân bằng điện tử: Có Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc: Có Hệ thống Kiểm soát đổ đèo: Có Hệ thống Kiểm soát tốc độ: tự động. Hệ thống Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang: Có Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường: Có Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp phía khi gặp chướng ngại vật phía trước: Có Hệ thống kiểm soát áp suất lốp: Có Hệ thống chống trộm: Có. 7. Trang thiết bị Ngoại thất Đèn phía trước: LED Matrix, tự động bật đèn, tự động chiếu góc Đèn pha chống chói tự động: Có Gạt mưa tự động: Có Đèn sương mù: Có Gương chiếu hậu điều chỉnh điện: Gập điện Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama: Có Cửa hậu đóng/ mở điện: Có 8. Trang thiết bị Nội thất Khởi động bằng nút bấm: Có Chìa khóa thông minh: Có Điều hoà nhiệt độ: Tự động 2 vùng khí hậu Vật liệu ghế: Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế Tay lái bọc da: Có Điều chỉnh hàng ghế trước: Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái. Hàng ghế thứ ba gập điện: Có Gương chiếu hậu trong: Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/ đêm Cửa kính điều khiển điện: Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) Hệ thống âm thanh: AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth. Dàn âm thanh 12 loa B&O. Hệ thống SYNC®: Điều khiển giọng nói SYNC® 4A; Màn hình TFT cảm ứng 12'' Bảng đồng hồ tốc độ: Màn hình 12.4'' Sạc không dây: Có Điều khiển âm thanh trên tay lá Màu sắc xe: Đen |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Tổ chức cung cấp và lắp đặt

- Nhà thầu phải có cam kết xe mới 100%, nhãn hiệu/mã hiệu của chính hãng sản xuất, chứng nhận tiêu chuẩn hàng hóa, sản xuất năm 2026.

- Có catalog kèm theo.

- Phụ tùng thay thế: Các phụ tùng chính hiệu của hãng với giá bán cạnh tranh
và thống nhất trên toàn quốc luôn luôn sẵn có tại bất kỳ đại lý độc quyền hay trung
tâm bảo trì ủy quyền nào của chính hãng tại Việt Nam.

b) Bảo hành

Áp dụng theo tiêu chuẩn bảo hành chính hãng của Nhà sản xuất đối với loại
xe chào thầu. Thời gian bảo hành tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều
kiện nào đến trước. Việc bảo hành được thực hiện tại các trạm bảo hành ủy quyền
của Hãng sản xuất.

c) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn vận hành xe và sử dụng các thiết bị trên xe
theo tiêu chuẩn và quy định của hãng cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.