Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

#### 1. Tên dự án: Đường giao thông nông thôn thôn Anh Hùng - Khe Thờ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

#### 2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình giao thông cấp IV.

#### 3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc.

#### 4. Tên Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Lộc

#### 5. Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

6. Nguồn vốn:  Nguồn ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

#### 7. Quy mô thiết kế:

- Hướng tuyến: Làm mới 01 tuyến Điểm đầu (Km0+0,00) giao với đường ĐH37 tại Km7+710; điểm cuối: (Km3+177,39) nối với đường đất (xã Hà Linh) với tổng chiều dài tuyến 3.177,39m, đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014:

- Bình diện tuyến: Cơ bản bám theo đường cũ hiện có, cải thiện cục bộ một số vị trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp với quy mô, cấp hạng tuyến đường và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

- Trắc dọc tuyến: Cơ bản bám theo đường cũ hiện trạng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường, khống chế cao độ tại vị trí qua khu dân cư, điểm đầu, điểm cuối các đoạn tuyến, đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện.

- Trắc ngang tuyến: Bề rộng nền đường Bnền=5,0m; Bề rộng mặt đường: Bmặt=3,50m; bề rộng lề đường: Blề đường=2x0,75=1,5m;

- Nền đường: Đắp đất đồi đầm đạt độ chặt K≥0,95 (CBR≥4) đối với phần nền đường mở rộng, làm mới; 30cm dưới đáy áo đường được đầm chặt K0,95. Trước khi đắp đào bóc lớp hữu cơ dày tối thiểu 30cm; đánh cấp với các vị trí có độ dốc ngang đường tự nhiên ≥20%. Độ dốc mái ta luy nền đường đào 1/1, nền đường đắp 1/1,5.

+ Kết cấu mặt đường làm mới: Lớp bê tông M250 đá 1x2 dày 18cm; bạt xác rắn; lớp CPĐD loại 2 dày 15cm; lớp đắp đất K95, dày 30cm.

- Đường giao: Các nút giao, đường giao hiện trạng được giữ nguyên hình thức giao cắt và bề rộng, chỉ thiết kế vuốt nối mặt bằng, cao độ vào tuyến chính đảm bảo điều kiện xe chạy an toàn, êm thuận, dễ nhận biết. Kết cấu mặt đường giao giống kết cấu tuyến chính;

- Thiết kế cống thoát nước ngang tuyến : Thiết kế mới 12 cống bản B=0,5m; làm mới 02 cống bản B=0,75m; làm mới 03 cống bản B=3,0m; làm mới 09 cống tròn D=1,0m và làm mới 01 cống hộp 3xBxH=3x(3x3)m.

+ Kết cấu cống bản: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M200 đá 2x4. Xà mũ mố và giằng chống bằng BTXM M250; Tấm bản mặt BTCT M250; lớp phủ, mui luyện BTXM M250.

+ Kết cấu cống tròn: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M200 đá 2x4. Ống cống bằng bê tông cốt thép M250.

- Kết cấu cống hộp: Móng, mố, tường cánh, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M200 đá 2x4cm. Thân cống và bản giảm tải bằng BTCT M300 đá 1x2cm. Móng được gia cố bằng cọc BTCT M300 dài 8,0m, kích thước 25x25cm. Chân khay và san cống gia cố cọc tre dài 3,0m, mật độ 20 cọc /m2. Gia cố mái taluy hai đầu cống bằng đá hộc xây M100 dày 25cm; lót móng đá dăm đệm dày 10cm.

- Hệ thống đảm bảo giao thông: Thiết kế hoàn thiện hệ thống vạch sơn, biển báo theo QCVN41/2024 và Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc theo TCCS 34:2020/ TCĐBVN.

Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định

2. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 300 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Và các văn bản hiện hành liên quan khác

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
|  | Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682 : 2020 |
|  | Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2020 |
| 2 | Cốt liệu, nước trộn bê tông và vữa |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVNXD: 7570:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa – các phương pháp thử | TCVN: 7572:2006 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 303:2004 |
|  | Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314 : 2003 |
|  | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu | TCXDVN 303:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 3 | Bê tông |  |
|  | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm | TCXDVN 374:2006 |
| 4 | Cốt thép cho bê tông |  |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3:2018 |
| …. | …………….. |  |

- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được BMT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của HSMT do BMT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị BMT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá HSDT, BMT chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo HSMT.

- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện

- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDT về nội dung trên.

- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDT nhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.

- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.

- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).

Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

IV. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.