Phụ lục 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CÀY 60HP

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CSCN ngày    tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp)

| STT | Thông số |
| --- | --- |
| 1 | Máy cày 60HP ĐỘNG CƠ. Kiểu động cơ; 60HP-Diesel phun trực tiếp, làm mát bằng nước. Công suất định mức; 2,200 (vòng/phút). Số xi lanh; 4. Đường kính/hành trình; 105/120. Dung tích xi lanh; 4,160 (cm3). Mô men xoắn cực đại; 227 (Nm). Mô men xoắn dự trữ; 18.2 (%). HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG. Kiểu sang số; Cơ khí, đồng bộ hoàn toàn. Cấp số (Tiến/lùi); 12 Tiến/12 Lùi với 3 tầng cấp độ. Hệ thống ly hợp; Ly hợp đôi & Ø280. TRỤC THU CÔNG SUẤT (PTO). Kiểu; Độc lập và thay đổi tốc độ theo số di chuyển. Vòng quay của trục PTO (vòng/phút); 540 & 540E, 6 rãnh. HỆ THỐNG THỦY LỰC. Lưu lượng bơm thủy lực (lít/phút); 36.5. Lưu lượng bơm thủy lực hệ thống lái lít/phút); 18.7. Cổng nối ống thủy lực; 2. 3 ĐIỂM NỐI. Kiểu; CAT II. Lực nâng tối đa tại điểm nâng (Kg); 2,2. THÔNG SỐ KHÁC. Ghế lái; Giảm xóc bằng lò xo, điều chỉnh vị trí. Hệ thống lái; Thủy lực hoàn toàn. Loại phanh; Phanh đĩa ma sát ướt. Dung tích thùng nhiên liệu (lít); 65. Lốp trước; 11.2-24. Lốp sau; 16.9-30. |