# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

#### - Tên gói thầu: Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP)

#### - Dự toán: Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP)

#### - Chủ đầu tư: Công an tỉnh Gia Lai

#### - Nguồn vốn: Kinh phí địa phương năm 2026

#### - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

#### - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

#### - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

#### - Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

#### - Nơi thực hiện: 01A Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP) như sau:

#### a. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

#### Xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP) mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2026 trở về sau.

Xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP) được thiết kế dựa trên mẫu thiết kế cơ sở ký hiệu RB-21.25 (có thể thay đổi model, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ của các trang thiết bị trên Xuồng máy (ca nô)).

Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp (nếu là nước xuất khẩu phải ghi rõ xuất xứ) (Bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử), tờ khai hải quan có dấu xác nhận của Nhà thầu hoặc công ty nhập khẩu cấp (trường hợp nhập khẩu), giấy chứng nhận chất lượng do nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản sao y công chứng) đối với máy chính.

Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu nhập khẩu) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp (hoặc giấy phân tích (CA) do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp; tờ khai hải quan có dấu xác nhận của Nhà thầu (nếu nhập khẩu) đối với: Nguyên liệu nhựa polyester và cốt sợi thủy tinh để chế tạo vật liệu composite.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| STT | Nội dung | Các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các thông số cơ bản của xuồng máy (ca nô) | - Chiều dài lớn nhất: 5,22m - Chiều rộng lớn nhất: 1,28m - Chiều cao mạn: 0,47m - Tốc độ tối đa khi đủ tải (tốc độ thiết kế): 28km/giờ - Sức chở người tối đa: 05 người (01 thuyền viên + 04 cán bộ) |
| 2 | Vật liệu thân vỏ | Vỏ bằng vật liệu composite (là loại chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP). |
| 3 | Công nghệ chế tạo thân vỏ xuồng (ca nô) | Được chế tạo bằng công nghệ hút chân không. |
| 4 | Cơ tính của vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) | - Độ dày 3,0 mm: + Độ bền kéo ≥ 235 (N/mm2) . + Mô đun đàn hồi kéo ≥ 8000 (N/mm2). + Độ bền uốn ≥ 280 (N/mm2). + Mô đun đàn hồi uốn ≥ 8000 (N/mm2). - Độ dày 4,0 mm: + Độ bền kéo ≥ 240 (N/mm2) . + Mô đun đàn hồi kéo ≥ 8000 (N/mm2). + Độ bền uốn ≥ 280 (N/mm2). + Mô đun đàn hồi uốn ≥ 8000 (N/mm2). - Độ dày 8,0mm: + Độ bền kéo ≥ 250 (N/mm2) . + Mô đun đàn hồi kéo ≥ 8000 (N/mm2). + Độ bền uốn ≥ 280 (N/mm2). + Mô đun đàn hồi uốn ≥ 8000 (N/mm2). |
| 5 | Kết cấu xuồng (ca nô) | - Xuồng được kết cấu theo hệ thống như sau: Dàn mạn, đáy thiết kế theo hệ thống ngang. - Quy cách cơ cấu: + Chiều dày tấm giữa đáy: 8x220 mm + Chiều dày tấm đáy: t = 4mm + Chiều dày tấm mạn: t = 4mm + Chiều dày tấm vách: t = 4mm + Sống chính đáy : t = 16mm/ ván ép 10mm phủ FRP 3mm + Đà ngang đáy : U50x35x3/FRP + Sườn mạn : U50x35x3/FRP + Nẹp vách : U50x35x3/FRP + Tấm sàn : t = 3mm |
| 6 | Vùng hoạt động xuồng (ca nô) | Vùng SII |
| 7 | Máy chính | Máy chính có các thông số kỹ thuật cơ bản như sau: + 01 động cơ thủy gắn ngoài. + Công suất: 15HP. + Động cơ 2 kỳ. + Nhiên liệu: Xăng pha nhớt (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất). + Hệ thống lái: Lái tay. + Hệ thống khởi động: Giật tay. + Phụ kiện kèm theo máy chính: Phụ kiện chính hãng, đồng bộ theo máy. - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. |
| 8 | Trang bị chữa cháy | Bình CO2 loại 5kg xách tay: 01 bình Chăn chiên loại (1,5x2) m: 01 tấm Xô múc nước có dây 5 lít: 02 chiếc Rìu (dao): 01 chiếc |
| 9 | Thiết bị cứu sinh | Phao áo cứu sinh: 05 chiếc Phao tròn cứu sinh: 01 chiếc |
| 10 | Thiết bị neo | - 01 Neo bằng thép nhúng kẽm, khối lượng 3kg - 01 dây neo cáp sợi Vinylon cấp 2 có đường kính 10mm, có lực kéo đứt Fđ= 15,7kN, chiều dài L=15m. - Neo được kéo thả bằng tay. |
| 11 | Trang bị cứu đắm | Xuồng (ca nô) được trang bị 01 bộ đồ mộc, tấm gỗ, các nêm gỗ, phoi xảm, ma tít, đinh, xô múc nước để khắc phục sự cố khi bị nạn. |
| 12 | Âm hiệu | 01 chiếc còi điện 12VDC tầm nghe 500m |
| 13 | Đèn tín hiệu | - 01 chiếc đèn hành trình (nửa xanh nửa đỏ, góc chiếu 360o, nhìn xa 800m) . - 01 chiếc đèn neo (màu trắng, góc chiếu 360o, nhìn xa 800m) - 02 chiếc đèn mất chủ động (màu đỏ, góc chiếu 360o, nhìn xa 800m) |
| 14 | Thiết bị chằng buộc | Dây chằng buộc: 02 sợi cáp Vinylon cấp 2 đường kính 14mm, lực kéo đứt 28,4kN, mỗi dây dài 10m. Trên Xuồng (ca nô) máy bố trí 04 Sừng chằng buộc. Phía lái bố trí 02 sừng chằng buộc và phía mũi bố trí 02 sừng chằng buộc. |
| 15 | Thiết bị khác | Xuồng (ca nô) được trang bị 02 chèo tay. |
| 16 | Quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng | Xuồng (ca nô) được thiết kế đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành liên quan đến phương tiện thuỷ nội địa. |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu chào thầu bằng bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bắt buộc tại Mục 1.2- Chương V của E-HSMT theo thứ tự yêu cầu tại E-HSDT.

- Nhà thầu chào thầu cụ thể ngoài thông số kỹ thuật phải nêu đầy đủ xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất, model/ký mã hiệu (nếu có) đối với máy chính (Nhà thầu chào phải thầu kèm theo catalogue có xác nhận (ký hoặc đóng dấu) của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam hoặc văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam. Trong trường hợp thông số kỹ thuật không thể hiện trên catalogue thì phải có xác nhận thông số kỹ thuật bản gốc có xác nhận (ký và đóng dấu) của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam hoặc văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam. (Đối với catalogue tiếng nước ngoài, phải kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của đơn vị có chức năng dịch thuật; đối với xác nhận thông số kỹ thuật không thể hiện trên catalogue (bản gốc phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng nếu là tiếng nước ngoài)).

-  Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và Catalogue của nhà sản xuất. Mọi gian lận về văn bản, hồ sơ, các thông số kỹ thuật của hàng hóa của nhà thầu là căn cứ để Chủ đầu tư đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong khối cơ quan Bộ Công an, tạo cảnh báo thông báo trên báo đấu thầu hoặc yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Công an chuyển diện quản lý cơ bản đối với pháp nhân.

- Nhà thầu cam kết triển khai bàn giao hàng hóa đúng với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng thiết kế RB-21.25, nhà thầu nộp bản gốc hoặc sao y công chứng:

+ 01 bộ thuyết minh thiết kế RB-21.25 của đơn vị thiết kế

+ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và bản vẽ thiết kế RB-21.25 được cơ quan Đăng kiểm có thẩm quyền tại Việt Nam duyệt cho 01 chiếc Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP).

- Đối với trường hợp nhà thầu không sử dụng thiết kế RB-21.25, nhà thầu nộp bản gốc hoặc sao y công chứng:

+ 01 bộ thuyết minh thiết kế Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP) của đơn vị thiết kế.

+ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và bản vẽ thiết kế được cơ quan Đăng kiểm có thẩm quyền tại Việt Nam duyệt cho 01 chiếc Mua xuồng máy (ca nô)  phục vụ công tác phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ công suất P ≤ 85HP (loại vỏ composite, công suất 15HP).

- Trường hợp nhà thầu sử dụng thiết kế RB-21.25, nhà thầu phải có cam kết nếu trúng thầu sẽ trả phí thiết kế cho Công ty TNHH RainBowtech đúng quy định theo nội dung văn bản số 26.01/RBT-PH10 ngày 05/02/2026 của Công ty TNHH RainBowtech gửi Công an tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu nộp bản gốc hoặc sao y công chứng thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa loại 3 hoặc cao hơn do cơ quan Đăng kiểm có thẩm quyền tại Việt Nam cấp còn hiệu lực tại thời điểm mở thầu trở về sau đối với nhà sản xuất ra hàng hoá của gói thầu tại E-HSDT (trường hợp nhà thầu không phải nhà sản xuất tham dự thầu phải nộp thông báo trên của nhà sản xuất ra hàng hoá gói thầu cung cấp cho nhà thầu).

- Nhà thầu cam kết gia hạn hiệu lực đối với thông báo năng lực kỹ thuật cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa loại 3 hoặc cao hơn do cơ quan Đăng kiểm có thẩm quyền tại Việt Nam cấp khi hết hiệu lực trong quá trình thực hiện gói thầu nếu trúng thầu.

- Có cam kết cung cấp phụ tùng thay thế tối thiểu 5 năm với giá ưu đãi sau thời gian bảo hành nếu có yêu cầu của đơn vị sử dụng.

* Nhà thầu chào các nội dung sau:

- Thời gian giao hàng: 120 ngày

- Thời hạn bảo hành tối thiểu:

+ Vỏ xuồng (ca nô): 24 tháng (kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao).

+ Máy chính: 24 tháng hoặc 600 giờ hoạt động tùy điều kiện nào đến trước (kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao).

+ Các trang thiết bị còn lại của xuồng (ca nô): 12 tháng (kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao).

- Địa điểm bảo hành: Tại đơn vị sử dụng.

- Địa điểm bàn giao: Công an tỉnh Gia Lai.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ đính kèm

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:

- Nhà thầu có trách nhiệm mời cơ quan Đăng kiểm có thẩm quyền tại Việt Nam kiểm tra, giám sát thi công quy trình đóng lắp theo đúng quy trình công nghệ chế tạo, chạy thử và cấp hồ sơ đăng kiểm theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện đưa ca nô vào đăng ký lưu hành và chịu toàn bộ chi phí.

- Thành phần các bước kiểm tra gồm đại diện Chủ đầu tư, Nhà thầu:

+ Kiểm tra, nghiệm thu xuất xưởng;

- Các bước công nghệ còn lại gồm Cơ quan đăng kiểm hoặc đơn vị giám sát thi công và Nhà thầu:

+ Kiểm tra vật liệu đóng mới;

+ Kiểm tra lắp ráp khung xương, tấm vỏ, xếp xốp;

+ Kiểm tra máy chính trước khi lắp ráp;

+ Kiểm tra lắp ráp trang thiết bị, máy chính;

+ Kiểm tra trước khi hạ thủy;

+ Kiểm tra chạy thử tại bến, chạy thử đường dài;

Kết quả kiểm tra sẽ được lập thành biên bản các bên ký xác nhận và lưu trong hồ sơ đăng kiểm theo quy định.

Trước khi bàn giao hàng hóa Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư. Hàng hóa sẽ được các bên có liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đúng và đủ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định của hợp đồng.

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu theo quy định của hợp đồng.

Sau khi xác định hàng hóa được sản xuất đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, Chủ đầu tư tiến hành nhận hàng hóa. Hàng hóa có thể được bàn giao theo từng đợt tùy điều kiện thực tế, toàn bộ hàng hóa phải được Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư theo quy định.

Nếu hàng hóa không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật như yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ không nhận và đồng thời yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp lô hàng khác đảm bảo chất lượng đúng như hợp đồng đã ký (mọi chi phí cung cấp lô hàng khác do nhà thầu chịu). Mọi quy trình kiểm tra như lần đầu.