Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Quân chủng Hải quân.

Địa chỉ: Số 38, Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Điện thoại: 069.815.269                  Fax: 069.815.279

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua bia bắn biển.

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư hàng hoá, văn phòng phẩm bằng nguồn Ngân sách của ngành Quân sự địa phương năm 2026.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Hải Phòng; Đà Nẵng; Phú Quốc.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ thiết bị, vật tư hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/phân phối.

- Yêu cầu về bảo hành: Tối thiểu 12 tháng từ khi hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu.

- Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp Catalogue đối với một số mặt hàng trong trường hợp nghi ngờ về xuất xứ hàng hoá mà nhà thầu đã chào trong E-HSDT.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu tính năng kỹ thuật, không hạn chế sự tham dự nhà thầu, nhà thầu có thể chào loại khác tương đương.

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Thân bia số 12 | * Kích thước: Chiều rộng thân bia: 3.000mm x 2 cái. Chiều cao bia: 1.900mm x 2 cái. Chiều cao rộng giữa 02 dải xích: 2.000mm. Chiều cao tháp pháo: 1.400mm. Chiều cao thân: 1.300mm (Chưa tính tháp pháo). * Vật liệu chế tạo: Nhôm hình (mác nhôm: 1050) V40 x 40 = 36m; nhôm tấm (mác nhôm: 5080) 3,m; 2 nẹp nhôm 20x20 = 36m; lưới nhựa = 10m; cáp giằng bia Ø6= 40m; Cóc chặn cáp 16 bộ; Đai ốc cố định = 06 bộ; bu lông M14= 12 bộ; bu lông M6 = 240 bộ. Tăng cáp Ø12 = 8 cái. Sơn màu: Zànzi. * Trọng lượng: Khi chưa lắp lưới, ốc vít ³ 56kg; Khi lắp lưới, ốc vít hoàn chỉnh ≤ 100 kg. |
|  | Thân bia số 18 | * Kích thước: Chiều rộng thân bia: 2900mm x 2 cái; Chiều cao thân bia: 730mm x 2 cái; Chiều cao rộng đáy: 2500mm; Chiều cao ca bin: 130mm; Chiều cao thân: 600mm. * Vật liệu chế tạo: Nhôm hình (mác nhôm: 1050) V40 x 40 = 30m; nhôm tấm (mác nhôm: 5080) 1,6m; nẹp nhôm 20x20 =30m; lưới nhựa = 10m; cáp giằng bia Ø6=40m; Cóc chặn cáp 16 bộ; Tăng cáp Ø12 = 8 cái; Đai ốc cố định = 06 bộ; bu lông M14=12 bộ; bu lông M6 =240 bộ; Sơn màu: Đen. * Trọng lượng: Khi chưa lắp lưới, ốc vít ³ 54 kg; Khi lắp lưới, ốc vít hoàn chỉnh ≤ 80 kg. |
|  | Thân bia số 18 | * Kích thước: Chiều rộng thân bia: 4.000mm x 2 cái; Chiều cao thân bia: 1.100mm x 2 cái; Chiều cao rộng đáy: 3.600mm; Chiều cao ca bin: 200mm; Chiều cao thân: 900mm. * Vật liệu chế tạo: Nhôm hình (mác nhôm: 1050) V40 x 40 = 44m; nhôm tấm (mác nhôm: 5080) 1,6m; nẹp nhôm 20x20 =44m; lưới nhựa = 12m; cáp giằng bia Ø6=40m; cóc chặn cáp 16 bộ; tăng cáp Ø12=8 cái; Đai ốc cố định = 06 bộ; bu lông M14=12 bộ; bu lông M6 = 240 bộ; Sơn màu: Đen. * Trọng lượng: Khi chưa lắp lưới, ốc vít ³ 76 kg; Khi lắp lưới, ốc vít ≤ 90kg. |
|  | # Thân phao và dầm liên kết | # * Kích thước: Chiều dài thân phao: 4300mm; Chiều rộng thân phao cả tai: 800mm; Chiều dài đáy phao: 3700mm; Chiều rộng giữa 2 phao: ≤ 2030mm; Chiều cao thân phao: 400mm. Trọng lượng bộ phao bia: 300-350 kg. * Vật liệu chế tạo: Thân phao Composit = 02 cái; Dầm ngang phao bên ngoài 2830mm = 02 cái (Thép); Dầm ngang phao bên trong 2830mm = 01 cái (Thép); Dầm dọc phao 1725mm = 02 cái (Thép); Cột bia 01 cái (Thép hộp); Móc chằng buộc 08 cái; Móc buộc dây neo, đối trọng 03 cái; Bu lông đai ốc M6 = 118 bộ; bu lông đai ốc M14 = 24 bộ; Mã đỡ = 6bộ; bu lông đai ốc M10 = 30 bộ; Sơn màu: Zanzi. * Trọng lượng: Khi chưa lắp bia 100 - 120kg. |
|  | # Hệ thống neo HQ, dây neo bia | # * Kích thước: Neo bia thép Ø30 (mác thép: Q235B); Chiều cao ≤ 750mm; Chiều rộng ≤ 663mm; Trọng lượng 20 - 25 kg; Dây neo Ø20 (100m). |
|  | # Bộ giá đỡ | # * Kích thước: Giá chân để bia thép hộp (80x30x3). |
|  | # Dụng cụ tháo lắp | # Cà lê tháo nắp 01 bộ; Tô vít 01 cái; Kìm điện 01 cái. |
|  | # Hệ thống đèn bắn đêm | # Đèn lét 6W. Giá đỡ: INOX, rộng 30cm, dài 30cm, dùng thanh INOX 3cm. |
|  | # Thùng gỗ đựng vật chất. | # Kích thước: Thùng gỗ đựng dụng cụ (60x60x60). Chất liệu gỗ: Gỗ nhóm 3. |

* Ghi chú: Các giá trị nêu ra tại bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chấp nhận sai số trong phạm vi ± 10%.

1.2.3. Các yêu cầu khác:

* Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.

- Nhà thầu cung cấp số điện thoại, địa chỉ để liên lạc khi cần hỗ trợ về kỹ thuật và thời gian hỗ trợ đến khi hoàn thành xong công việc, thời gian có mặt là 24 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

- Yêu cầu về bảo hành: Tối thiểu 12 tháng từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

- Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật tư mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật tư có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

- Trước thời điểm giao hàng 2 ngày, nhà thầu phải cung cấp thông tin phương tiện, danh sách người giao hàng để Chủ đầu tư làm các thủ tục ra vào đơn vị.

- Địa điểm giao hàng/triển khai: (1). Phòng Quân sự địa phương/Bộ Tham mưu Hải quân, Hồng Bàng, Hải Phòng; (2). Lữ đoàn 161 HQ, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; (3). Ban Quân sự địa phương/Vùng 5 Hải quân, số 61 Chương Dương, Đặc khu Phú Quốc.

- Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: Từ ngày thứ 10 cho đến hết thời gian thực hiện gói thầu.

- Chưa vi phạm lỗi không thương thảo hợp đồng; Chưa vi phạm lỗi có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký hợp đồng (trường hợp cam kết này không trung thực sẽ đánh giá là gian lận).

- Không có hợp đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng; Không có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu; Không có tên trong Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trường hợp cam kết này không trung thực sẽ đánh giá là gian lận).

- Đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp cho gói thầu này.

- Mọi thủ tục bàn giao hàng hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu này đầy đủ các phụ kiện đồng bộ đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

- Nhà thầu sẵn sàng đổi hàng hóa cung cấp bị lỗi, khiếm khuyết, không đúng chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, đặc tính thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT. Trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng mà không có bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.

- Hàng hóa cung cấp không tác động ảnh hưởng tới môi trường.

Mục 2. Bản vẽ: Có bản vẽ kèm theo E-HSMT.

Mục 3. Kiểm tra, thử nghiệm:

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì Bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn phù hợp, nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

- Hàng hóa trước khi giao đến địa điểm quy định phải được kiểm tra, trên cơ sở có các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu quy định. Hàng hóa được đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên bao gói, tem nhãn của nhà sản xuất/phân phối.

- Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, đối với các hàng hóa liên quan đến an ninh mạng, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp hàng mẫu để kiểm tra tại địa điểm bàn giao hàng hóa, cụ thể: (1). Phòng Quân sự địa phương/Bộ Tham mưu Hải quân, Hồng Bàng, Hải Phòng; (2). Lữ đoàn 161 HQ, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; (3). Ban Quân sự địa phương/Vùng 5 Hải quân, số 61 Chương Dương, Đặc khu Phú Quốc.

- Trường hợp hàng mẫu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định, hàng mẫu sẽ được tính vào số lượng hàng hóa bàn giao mà không làm phát sinh thêm chi phí cho nhà thầu.

- Toàn bộ hàng hóa phải được một đơn vị độc lập bên thứ ba thực hiện giám định chất lượng, kiểm tra an ninh, kiểm tra an toàn thông tin và an ninh mạng; đồng thời phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Bộ Quốc phòng (Chi phí do Nhà thầu chịu chi phí).