# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện các Hợp đồng giao việc số 01KT-2026/HĐGV ngày 22/5/2026; 02KT-2026/HĐGV ngày 28/5/2026.

- Tên gói thầu: Mua linh kiện điện tử.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2Т608В | Transistor NPN xung công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 30 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 400 mA; Tần số cắt: 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 2 | Bán dẫn 2Т630Б | Transistor NPN silic Epitaxial cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 80 đến 240; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 3 | Bán dẫn 2Т632А | Transistor PNP công suất trung bình tốc độ cao; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 100V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 1000 mA; Tần số cắt: 90 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 4 | Bán dẫn 2П762Д | MOSFET công suất kênh N độ tin cậy cao; Điện áp cực D-S (Vds): 100V; Dòng cực D liên tục (Id): 12A; Điện trở thông mạch (Rds-on): 0,18 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; |
| 5 | Bán dẫn 2П829А | Cấu trúc Transistor trường tích hợp công suất; Điện áp cực máng - cực nguồn (Uds): 60V; Dòng cực máng liên tục (Id): 10A; Điện trở kênh dẫn (Rds on): 0,25 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 60W; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +150°C, |
| 6 | Bán dẫn 2Т201Б | Transistor NPN khuếch đại dòng nhỏ; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 30 đến 90; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 20 mA; Tần số cắt: 10 MHz |
| 7 | Bán dẫn 2Т203Б | Transistor PNP cấu trúc silic Epitaxial; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Công suất tán tán (Pmax): 0,6W; Tần số cắt: 5 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 8 | Bán dẫn 2Т203Г | Transistor PNP cấu trúc silic Epitaxial; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Công suất tán tán (Pmax): 0,6W; Tần số cắt: 5 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 9 | Bán dẫn 2Т203Д | Transistor lưỡng cực PNP tần số cao; Điện áp cực C-E (Uce): 15V; Dòng cực C (Ic): 10mA; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 80 đến 300; Tần số cắt (fT): 5MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 150mW; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 10 | Bán dẫn 2Т208Б | Transistor PNP công suất nhỏ; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 300 mA; Tần số cắt: 5 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 11 | Bán dẫn 2Т208И | Transistor lưỡng cực PNP công suất thấp; Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 300mA; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 80 đến 240; Tần số cắt (fT): 5MHz; Điện áp cực C-B (Ucb): 60V; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 12 | Bán dẫn 2Т312А | Transistor NPN khuếch đại tín hiệu; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 40; Tần số cắt: 80 MHz; Dung tích cổ góp (Cc): 5 pF; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 13 | Bán dẫn 2Т312Б | Transistor NPN khuếch đại tín hiệu; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 25 đến 100; Tần số cắt: 120 MHz; Dung tích cổ góp (Cc): 5 pF; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 14 | Bán dẫn 2Т326А | Transistor PNP siêu cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 20 đến 70; Tần số cắt: 400 MHz; Công suất tán tán (Pmax): 0,2W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 15 | Bán dẫn 2Т602А | Transistor lưỡng cực NPN công suất trung bình tần số cao; Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 75mA; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 20 đến 80; Tần số cắt (fT): 150MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 850mW; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 16 | Bán dẫn 2Т602Б | Transistor NPN công suất trung bình cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 50 đến 150; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 75 mA; Tần số cắt: 150 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 17 | Bán dẫn 2Т603А | Transistor NPN chuyển mạch công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 80; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 300 mA; Tần số cắt: 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 18 | Bán dẫn 2Т603Б | Transistor NPN chuyển mạch công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng: 60 đến 180; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 300 mA; Tần số cắt: 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 19 | Bán dẫn 2Т608Б | Transistor NPN xung công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 80 đến 160; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 400 mA; Tần số cắt: 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 20 | Bán dẫn 2Т630А | Transistor NPN silic Epitaxial cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 21 | Bán dẫn 2Т708А | Transistor PNP công suất lớn tần số thấp; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 50; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 20A; Công suất tán tán (Pmax): 50W |
| 22 | Bán dẫn 2Т709А | Transistor lưỡng cực NPN công suất cao tần; Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 10A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 15 đến 100; Tần số cắt (fT): 100MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 50W; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +150°C, |
| 23 | Bán dẫn 2Т709Б | Transistor lưỡng cực NPN công suất cao tần; Điện áp cực C-E (Uce): 80V; Dòng cực C (Ic): 10A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 15 đến 100; Tần số cắt (fT): 100MHz; Điện dung cực C (Cc): < 150pF; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +150°C, |
| 24 | Bán dẫn 2Т716А1 | Transistor lưỡng cực NPN công suất trung bình; Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 2A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 20 đến 100; Tần số cắt (fT): 50MHz; Điện áp cực E-B (Ueb): 5V; Dải nhiệt độ (T): -40°C đến +125°C, |
| 25 | Bán dẫn 2Т827А | Transistor Darlington NPN công suất lớn; Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 20A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 750 đến 18000; Tần số cắt (fT): 4MHz; Điện áp bão hòa C-E (Uce sat): < 2V; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 26 | Bán dẫn 2Т827Б | Transistor Darlington NPN công suất lớn; Điện áp cực C-E (Uce): 80V; Dòng cực C (Ic): 20A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 750 đến 18000; Công suất tiêu tán (Pd): 125W; Dòng điện cực cổng tối đa (Ib): 0,5A; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 27 | Bán dẫn 2Т839А | Transistor lưỡng cực NPN công suất cao áp; Điện áp cực C-E (Uce): 800V; Dòng cực C (Ic): 10A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 10 đến 40; Tần số cắt (fT): 4MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 100W; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 28 | Bán dẫn 2Т921А | Transistor NPN trung tần công suất lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 80V; Hệ số khuếch đại dòng: 15 đến 100; Tần số cắt: 75 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 3,5A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 29 | Bán dẫn 2Т930А | Transistor lưỡng cực NPN siêu cao tần công suất lớn; Điện áp cực C-E (Uce): 28V; Dòng cực C (Ic): 5A; Công suất đầu ra tại 400MHz (Pout): > 40W; Hệ số khuếch đại công suất (Gp): > 6dB; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +150°C, |
| 30 | Bán dẫn 2ТС613Б | Mảng Transistor NPN 4 kênh riêng biệt; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa mỗi kênh (Ic): 400 mA; Tần số cắt: 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 31 | Bán dẫn МП10Б | Transistor NPN Ge germanium tần số thấp; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 15V; Hệ số khuếch đại dòng: 45 đến 100; Tần số cắt (fb): 1 MHz; Công suất tán tán (Pmax): 0,15W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -55°C đến +70°C, |
| 32 | Bán dẫn П214А | Transistor PNP germanium công suất lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 5A; Hệ số khuếch đại dòng: 20 đến 50; Tần số cắt: 0,2 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +70°C, |
| 33 | Bán dẫn П306 | Transistor lưỡng cực PNP germanium xung; Điện áp cực C-B (Ucb): 15V; Dòng cực C (Ic): 1A; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 20 đến 60; Tần số cắt (fT): 300kHz; Thời gian tắt (toff): < 15us; Dải nhiệt độ (T): -40°C đến +70°C, |
| 34 | Bán dẫn П309 | Transistor lưỡng cực NPN silicon tần số cao áp; Điện áp cực C-E (Uce): 120V; Dòng cực C (Ic): 30mA; Hệ số khuếch đại dòng (hFE): 20 đến 80; Tần số cắt (fT): 120MHz; Dòng rò cực C (Icbo): < 2uA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C, |
| 35 | Bán dẫn П701А | Transistor NPN công suất trung bình cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 40V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 40; Tần số cắt: 20 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 0,5A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 36 | Khuếch đại УНЧ-6С2.032.015 | Bộ khuếch đại âm tần; Điện áp nguồn (Ucc): 27V; Hệ số khuếch đại (Ku): 40 dB; Dòng tiêu thụ tĩnh (Iq): 15 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +85°C; Khả năng chịu gia tốc tuyến tính (G): 150 m/s², |
| 37 | Вán dẫn 2Т830Г | Transistor lưỡng cực PNP công suất lớn; Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 2,0A; Công suất tiêu tán (Pc): 5W (có tản nhiệt); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Hệ số khuếch đại: 25 - 100 |
| 38 | Biến thế ТР-116-115-400В | Biến thế nguồn; Điện áp sơ cấp (U1): 115V; Tần số định mức (f): 400 Hz; Sai số điện áp thứ cấp: ±3%; Công suất định mức (S): 60 VA; Khả năng chịu gia tốc rung: 10 g, |
| 39 | Biến thế ТР126-115-400В | Biến thế nguồn; Điện áp vào: 115V (400Hz); Công suất: ~40VA; Vỏ bọc kín khí; Chịu được độ cao lớn (giảm áp suất) |
| 40 | Biến thế ТР323-115-400В | Biến thế nguồn chuẩn TR; Điện áp vào: 115V; Tần số: 400Hz; Công suất: 300VA; Chống ẩm; Dùng cho hệ thống thủy lực/điều hướng |
| 41 | Biến thế ТР480-115-400В | Biến thế nguồn công suất lớn; Điện áp vào: 115V; Tần số: 400Hz; Công suất: 600VA; Trọng lượng: ~4,5kg |
| 42 | Biến trở ПП3-40-20КОМ±10% | Biến trở dây quấn không có công tắc trục trơn; Giá trị điện trở (R): 20 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 3 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 400 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ hở |
| 43 | Biến trở ПП3-43-150 | Biến trở dây quấn không có công tắc trục có rãnh khóa vị trí; Giá trị điện trở (R): 150 Ω; Công suất danh nghĩa (P): 3 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 400 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ hở |
| 44 | Biến trở СП3-45а-1В-11-33КК | Biến trở màng cacbon kết hợp công tắc; Giá trị điện trở (R): 33 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,25 W; Sai số cho phép: ±20%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -55°C đến +70°C; Loại vỏ: vỏ kín bảo vệ chống ẩm |
| 45 | Biến trở СП3-90,5Вт2,2К | Biến trở màng cacbon một vòng đơn trục ngắn; Giá trị điện trở (R): 2,2 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,5 W; Sai số cho phép: ±20%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +85°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 46 | Biến trở СП3-9А-20-33КΩ | Biến trở màng cacbon loại thu nhỏ có trục điều chỉnh dài; Giá trị điện trở (R): 33 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,25 W; Sai số cho phép: ±20%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +85°C; Loại vỏ: vỏ hở |
| 47 | Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 3,3КΩ ± 10% | Biến trở dây quấn nhiều vòng chính xác cao; Giá trị điện trở (R): 3,3 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,25 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 100 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +125°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 48 | Biến trở СП5-16ВБ-0,5ВТ 1КΩ ± 10% | Biến trở dây quấn nhiều vòng chính xác cao lắp đứng; Giá trị điện trở (R): 1 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,5 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 150 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +125°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 49 | Biến trở СП5-1В1Б-1КW±5% | Biến trở dây quấn một vòng đơn điều chỉnh trục; Giá trị điện trở (R): 1 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ hở |
| 50 | Biến trở СП5-21А-1-10КОМ | Biến trở dây quấn nhiều vòng độ chính xác đặc biệt tuyến tính cao; Giá trị điện trở (R): 10 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 300 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +125°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 51 | Biến trở СП5-21А-1-4,7КОМ±0,3 | Biến trở dây quấn nhiều vòng độ chính xác đặc biệt tuyến tính cao; Giá trị điện trở (R): 4,7 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±0,3%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 300 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +125°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 52 | Biến trở СП5-2-6,8КОМ±5% | Biến trở dây quấn hình trụ nhiều vòng điều chỉnh vít; Giá trị điện trở (R): 6,8 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 53 | Biến trở СП5-2В-15КОМ±10% | Biến trở dây quấn hình trụ nhiều vòng điều chỉnh vít phiên bản chống ẩm cải tiến; Giá trị điện trở (R): 15 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín chịu ẩm |
| 54 | Biến trở СП5-2ВБ-0,5ВТ-10К | Biến trở dây quấn hình trụ nhiều vòng điều chỉnh vít phiên bản chân đứng chịu ẩm; Giá trị điện trở (R): 10 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,5 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 150 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín chịu ẩm |
| 55 | Biến trở СП5-2ВБ-4К7 | Biến trở dây quấn hình trụ nhiều vòng điều chỉnh vít chân đứng chịu ẩm; Giá trị điện trở (R): 4,7 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 0,5 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 150 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín chịu ẩm |
| 56 | Biến trở СП5-3-1ВТ-1КОМ±10% | Biến trở dây quấn hình vuông nhiều vòng điều chỉnh vít; Giá trị điện trở (R): 1 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±10%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 57 | Biến trở СП5-3-1ВТ-1КОМ±5% | Biến trở dây quấn hình vuông nhiều vòng điều chỉnh vít; Giá trị điện trở (R): 1 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 58 | Biến trở СП5-3-1ВТ-3,3КОМ±5% | Biến trở dây quấn hình vuông nhiều vòng điều chỉnh vít; Giá trị điện trở (R): 3,3 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 59 | Biến trở СП5-3-1ВТ-4,7КОМ±5% | Biến trở dây quấn hình vuông nhiều vòng điều chỉnh vít; Giá trị điện trở (R): 4,7 kΩ; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ±5%; Điện áp danh nghĩa làm việc (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60°C đến +155°C; Loại vỏ: vỏ kín |
| 60 | Bóng đèn СЛМ-61 | Đèn tín hiệu báo bảng điều khiển; Điện áp định mức (Unom): 28 V; Dòng điện tiêu thụ (Inom): 0,04 A; Cường độ sáng: 1,5 cd; Tuổi thọ trung bình: 2500 giờ; Kiểu đui: S6s/10 |
| 61 | Chổi than МГС-7И(555.044) (2/4х20х26,5mm) | Chổi than kép cho máy điện; Kích thước: (2/4)x20x26,5 mm; Vật liệu: MGS-7I; Độ bền uốn: >25 MPa; Hàm lượng đồng (Cu): 60-70%; Nhiệt độ vận hành tối đa: 200 °C |
| 62 | Công tắc П2Т-1 | Công tắc gạt hai vị trí vỏ nhựa kín; Kiểu tiếp điểm: 2 cực đảo (DPDT); Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức (Unom): 30 V DC; Gia tốc va chạm (G): 150 g; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +100 °C |
| 63 | Công tắc Т2 | Công tắc gạt hai cực; Dòng định mức: 5A; Điện áp: 220V AC / 30V DC; Kiểu: ON-OFF; Chân hàn mạ đồng |
| 64 | Công tắc nhạy В601.СЕР2 | Công tắc hành trình siêu nhạy; Độ chính xác vị trí tác động: cực cao; Tiếp điểm: Bạc-Palladium; Dùng trong hệ thống cánh tà/càng |
| 65 | Công tắc nhạy В601-2С | Công tắc nút nhấn nhạy kín khí; Dòng điện định mức (Inom): 10 A; Điện áp định mức (Unom): 27 V; Lực nhấn tác động (F): 15 N; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +60°C; Tiêu chuẩn chiếu sáng (Type): 2S, |
| 66 | Công tắc tơ ТКД-101Д1 | Công tắc tơ một cực (1 cực đóng); Dòng định mức: 10A; Điện áp cuộn hút: 27V DC; Phiên bản D1: Chống rung tăng cường; Thời gian đóng/ngắt: <20ms |
| 67 | Công tắc tơ ТКД-101ДОД | Công tắc tơ một cực dòng nhỏ; Dòng định mức: 10A; Điện áp cuộn hút: 27V DC; Phiên bản ДОД: Kín hoàn toàn; Dải nhiệt: -60°C đến +85°C |
| 68 | Công tắc tơ ТКД-103ОДЛ | Công tắc tơ điện từ ba cực trọng lượng nhẹ; Dòng điện định mức (Inom): 10 A; Điện áp cuộn hút (Ucoil): 27 V; Số tiếp điểm (Contacts): 3 NO; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +85°C; Đặc điểm vỏ (Body): Vỏ hợp nhôm nhẹ (L), |
| 69 | Công tắc tơ ТКД-201Д1 | Công tắc tơ hai cực dòng trung bình; Dòng định mức: 20A; Điện áp cuộn hút: 27V DC; Phiên bản D1; Khả năng chịu quá tải 2Inom trong 2 phút |
| 70 | Công tắc tơ ТКД-201ДОД | Công tắc tơ hai cực kín khí; Dòng định mức: 20A; Điện áp cuộn hút: 27V DC; Dải độ cao vận hành: lên tới 20,000m; Gia tốc va chạm: 100g |
| 71 | Công tắc tơ ТКД-501ОДЛ | Công tắc tơ một cực hạng nhẹ (L); Dòng định mức: 50A; Điện áp tiếp điểm: 30V DC; Vỏ hợp kim nhẹ |
| 72 | Cuộn cản Д208В | Cuộn chặn dòng điện thấp tần lớp vỏ bọc kín; Độ tự cảm (L): 12,0mH; Dòng điện định mức (Inom): 0,1A; Điện trở thuần (Rdc): 15,4 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 73 | Cuộn chặn Д13-10В | Cuộn chặn cao tần mã hóa; Độ tự cảm (L): 13,0 µH; Sai số (Tol): ±10%; Dòng điện định mức (Inom): 0,5 A; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Tiêu chuẩn khí hậu (Type): V (Toàn cầu), |
| 74 | Cuộn chặn Д13-18В | Cuộn chặn cao tần dòng nhỏ; Độ tự cảm (L): 18,0µH; Dòng điện định mức (Inom): 0,08A; Sai số tự cảm (tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 75 | Cuộn chặn Д13-20В | Cuộn chặn cao tần dòng nhỏ; Độ tự cảm (L): 20,0µH; Dòng điện định mức (Inom): 0,08A; Sai số tự cảm (tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 76 | Cuộn chặn ДМ-1,2-30-В | Cuộn chặn hiện đại hóa thu nhỏ bọc kín; Độ tự cảm (L): 30,0µH; Dòng định mức (Inom): 1,2A; Sai số tự cảm (tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 77 | Cuộn dây Д13-8В | Cuộn chặn cao tần dòng nhỏ; Độ tự cảm (L): 8,0µH; Dòng điện định mức (Inom): 0,08A; Sai số tự cảm (tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 78 | Đầu cắm 2РМ42БПЭ30Г2В1 | Ổ cắm thân đứng cố định bọc nhiễu; Kích thước vỏ lắp ghép: 42mm; Kiểu vỏ: Thân đứng có ống bọc giáp; Số chân (n): 30 chân cái; Dòng điện tổng cộng tối đa (Itotal): 180A; Tiêu chuẩn: 2RM, |
| 79 | Đầu cắm 2РМДТ24КПН10Ш5В1В | Đầu nối điện hình trụ nhiệt đới hóa (Phích cắm); Số lượng chân: 10; Dòng điện cực đại mỗi chân (Imax): 10 A; Kích thước lắp ghép: 24 mm; Tiêu chuẩn khí hậu (Type): T (Nhiệt đới); Loại thân (Shell): Di động (K), |
| 80 | Đầu cắm РПКМ3-38/38Г1-В | Ổ cắm hình chữ nhật phối hợp vỏ loại 3; Kiểu vỏ: Vỏ bảo vệ kim loại; Số chân (n): 38 chân cái (Г); Cách bố trí: 38 tiếp điểm lỗ; Tiêu chuẩn khí hậu: Đẳng cấp mọi khí hậu (V); Tiêu chuẩn: RPKM, |
| 81 | Đầu cắm РПКМ3-67/67Г1-В | Đầu nối điện chữ nhật ghép nhanh (Ổ cắm); Số lượng chân: 67; Dòng điện cực đại (Imax): 4,0 A; Điện áp vận hành (Umax): 200 V; Kích thước lắp ghép: 67; Tiêu chuẩn khí hậu (Type): V (Toàn cầu), |
| 82 | Đầu cắm РПКМ3-67/67Г1-Г | Đầu nối điện chữ nhật ghép nhanh (Ổ cắm); Số lượng chân: 67; Dòng điện cực đại (Imax): 4,0 A; Điện áp vận hành (Umax): 200 V; Kích thước lắp ghép: 67; Đặc thù Passport: Tiếp điểm mạ vàng (-Г), |
| 83 | Đầu cắm СНЦ23-55/33Р-1-В | Đầu nối điện tròn bayonet (Ổ cắm); Số lượng chân: 55; Dòng điện cực đại (Imax): 8,0 A; Đường kính vỏ: 33 mm; Kiểu thân (Shell): Cố định (1); Tiêu chuẩn khí hậu (Type): V (Toàn cầu), |
| 84 | Đầu cắm СНЦ23-55/33Р-6-В | Đầu nối điện tròn bayonet (Ổ cắm); Số lượng chân: 55; Dòng điện cực đại (Imax): 8,0 A; Đường kính vỏ: 33 mm; Kiểu thân (Shell): Di động (6); Tiêu chuẩn khí hậu (Type): V (Toàn cầu), |
| 85 | Đèn СМН-10-55 | Bóng đèn siêu nhỏ dùng trong bảng điều khiển; Điện áp định mức (Unom): 10V; Cường độ dòng điện (Inom): 0,055A; Quang thông (Φ): 1,2 lm; Tuổi thọ trung bình (t): 5000 giờ; Kích thước thân đèn (D): 3,2 mm, |
| 86 | Đèn màu trắng СМН6-80-2 | Bóng đèn sợi đốt siêu nhỏ ánh sáng trắng; Điện áp định mức (Unom): 6V; Cường độ dòng điện (Inom): 0,08A; Quang thông (Φ): 1,2 lm; Tuổi thọ trung bình (t): 1000 giờ; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +85°C, |
| 87 | Đi ốt 2С468А | Đi ốt ổn áp silic công suất lớn, 2С468А; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 10µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 68V; Điện dung (Cd): 220pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 88 | Đi ốt 2Д102А | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 2,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 100V; Điện dung (Cd): 4,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 89 | Đi ốt 2Д106А | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 5,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 300V; Điện dung (Cd): 3,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 90 | Đi ốt 2Д106Д | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 5,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 100V; Điện dung (Cd): 3,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 91 | Đi ốt 2Д202Б | Đi ốt chỉnh lưu công suất silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 800µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 50V; Điện dung (Cd): 60pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 92 | Đi ốt 2Д202Д | Đi ốt chỉnh lưu công suất silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 800µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 100V; Điện dung (Cd): 60pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 93 | Đi ốt 2Д206В | Đi ốt chỉnh lưu công suất silic; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 500µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 400V; Điện dung (Cd): 45pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 94 | Đi ốt 2Д212 | Đi ốt chỉnh lưu silicon nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 55pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 95 | Đi ốt 2Д212А | Đi ốt chỉnh lưu silicon nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 100V; Điện dung (Cd): 55pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 96 | Đi ốt 2Д212Б | Đi ốt chỉnh lưu silicon nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 150V; Điện dung (Cd): 55pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 97 | Đi ốt 2Д212В | Đi ốt chỉnh lưu silicon nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 55pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 98 | Đi ốt 2Д213А | Đi ốt chỉnh lưu silicon xung nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 200µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 90pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 99 | Đi ốt 2Д223Б | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 150V; Điện dung (Cd): 35pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 100 | Đi ốt 2Д226А | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,4V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 400V; Điện dung (Cd): 30pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 101 | Đi ốt 2Д231Б | Đi ốt chỉnh lưu xung silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,3V; Dòng rò (Ir): 200µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 500V; Điện dung (Cd): 80pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 102 | Đi ốt 2Д237Б | Đi ốt chỉnh lưu xung silicon nhanh; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 100µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 400V; Điện dung (Cd): 40pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 103 | Đi ốt 2Д288ВС | Cụm đi ốt xung silicon tốc độ cao; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,3V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 25pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C; Ma trận tích hợp cấu trúc 3 chân loại vỏ kim loại gốm dẹt phẳng |
| 104 | Đi ốt 2Д627А | Đi ốt chỉnh lưu xung silicon công suất nhỏ; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 10µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 150V; Điện dung (Cd): 7,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 105 | Đi ốt 2Д906 | Cụm ma trận đi ốt xung silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 5,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 50V; Điện dung (Cd): 3,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C; Ma trận tích hợp cấu trúc vỏ dẹt 8 chân |
| 106 | Đi ốt 2Д917А | Cụm ma trận đi ốt xung nhỏ tốc độ cao; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 2,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 30V; Điện dung (Cd): 1,5pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C; Ma trận cấu trúc tích hợp 14 chân vỏ dẹt phẳng |
| 107 | Đi ốt 2ДС627А | Ma trận đi ốt chỉnh lưu xung nhỏ silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 10µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 150V; Điện dung (Cd): 7,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C; Ma trận tích hợp 4 chân vỏ gốm phẳng dẹt |
| 108 | Đi ốt 2С456А | Đi ốt ổn áp silic công suất lớn; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 10µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 56V; Điện dung (Cd): 250pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 109 | Đi ốt 2С516Б | Đi ốt ổn áp silic công suất nhỏ tinh thể, 2С516Б; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 2,0µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 16V; Điện dung (Cd): 60pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 110 | Đi ốt 6Д13Д | Đi ốt chân không siêu cao tần, 6Д13Д; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,5V; Dòng rò (Ir): 0,5µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 450V; Điện dung (Cd): 1,2pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +100°C |
| 111 | Đi ốt Д103 | Đi ốt chỉnh lưu silic Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 5,0µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 50V; Điện dung (Cd): 3,0pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 112 | Đi ốt Д223Б | Đi ốt chỉnh lưu xung silic; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 150V; Điện dung (Cd): 35pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 113 | Đi ốt Д237 | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 35pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 114 | Đi ốt Д237А | Đi ốt chỉnh lưu silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 35pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 115 | Đi ốt Д814В | Đi ốt ổn áp silic công suất nhỏ; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 0,1µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 10V; Điện dung (Cd): 100pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 116 | Đi ốt Д814А | Đi ốt ổn áp silic công suất nhỏ; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 0,1µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 8,0V; Điện dung (Cd): 120pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 117 | Đi ốt Д814Г | Đi ốt ổn áp silic công suất nhỏ; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 0,1µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 11,5V; Điện dung (Cd): 90pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 118 | Đi ốt Д814Д | Đi ốt ổn áp silic công suất nhỏ; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 0,1µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 13V; Điện dung (Cd): 80pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 119 | Đi ốt Д818 | Đi ốt ổn áp ổn định nhiệt chính xác; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 1,0µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 9,0V; Điện dung (Cd): 110pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 120 | Đi ốt Д818В | Đi ốt ổn áp ổn định nhiệt chính xác; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 1,0µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 9,0V; Điện dung (Cd): 110pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 121 | Đi ốt Д818Г | Đi ốt ổn áp ổn định nhiệt chính xác; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 1,0µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 9,0V; Điện dung (Cd): 110pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 122 | Đi ốt Д818Д | Đi ốt ổn áp ổn định nhiệt chính xác; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,0V; Dòng rò (Ir): 1,0µA; Điện áp đánh thủng/ổn áp (Uz): 9,0V; Điện dung (Cd): 110pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 123 | Đi ốt Д202В | Đi ốt chỉnh lưu công suất silic; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,2V; Dòng rò (Ir): 800µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 100V; Điện dung (Cd): 60pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -55°C đến +125°C |
| 124 | Điốt 2Д288АС | Cụm đi ốt xung silicon tốc độ cao; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,3V; Dòng rò (Ir): 50µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 200V; Điện dung (Cd): 25pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C; Ma trận tích hợp cấu trúc 3 chân loại vỏ kim loại gốm dẹt phẳng |
| 125 | Điện trở 0,125-56КОМ | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 56 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 0,125 W; Sai số cho phép: ± 5%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 126 | Điện trở 10КΩ | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 10 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 0,125 W; Sai số cho phép: ± 5%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 127 | Điện trở С5-36В-10-30ОМ±5% | Điện trở dây quấn công suất lớn có vòng đai chỉnh giá trị; Điện trở định mức (R): 30 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 10 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 500 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +155 °C; Loại vỏ: Ống gốm rỗng bọc men mở rãnh dọc thân để đai kẹp kim loại tiếp xúc di chuyển |
| 128 | Điện trở С5-5В-1ВТ-1,5КW±0,2% | Điện trở dây quấn độ chính xác cao; Điện trở định mức (R): 1,5 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ± 0,2%; Điện áp làm việc tối đa (U): 200 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Trụ gốm bọc màng hợp chất silicon cách điện bảo vệ đặc biệt, chân trục |
| 129 | Điện trở С5-5В-5,6Ом±0,1% | Điện trở dây quấn độ chính xác cao; Điện trở định mức (R): 5,6 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 0,25 W; Sai số cho phép: ± 0,1%; Điện áp làm việc tối đa (U): 150 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Trụ gốm bọc màng hợp chất silicon cách điện bảo vệ đặc biệt, chân trục |
| 130 | Điện trở С5-5В-5ВТ-51КОМ±5% | Điện trở dây quấn độ chính xác cao; Điện trở định mức (R): 51 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 5 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 400 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Trụ gốm bọc màng hợp chất silicon cách điện bảo vệ đặc biệt, chân trục |
| 131 | Điện trở МТ-0,25-В-4,7КОМ | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 4,7 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 0,25 W; Sai số cho phép: ± 5%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 132 | Điện trở ОМЛТ-0,5-1,2КОМ | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 1,2 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 0,5 W; Sai số cho phép: ± 5%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 133 | Điện trở ОМЛТ-1-20КОМ±5% | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 20 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 500 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 134 | Điện trở ОМЛТ-1-В-5,6МОМ | Điện trở màng kim loại; Điện trở định mức (R): 5,6 MOhm; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 500 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Ống gốm bọc bảo vệ cách điện hình trụ có chân ra trục |
| 135 | Điện trở ПП3-680ОМ±10% | Biến trở dây quấn xoay liên tục; Điện trở định mức (R): 680 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 3 W; Sai số cho phép: ± 10%; Điện áp làm việc tối đa (U): 400 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +100 °C; Loại vỏ: Khung kim loại bảo vệ hình trụ tròn có trục xoay điều chỉnh |
| 136 | Điện trở С5-35В-25-18ОМ±5% | Điện trở dây quấn công suất lớn phủ men chịu nhiệt; Điện trở định mức (R): 18 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 25 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 800 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +155 °C; Loại vỏ: Ống gốm hình trụ rỗng bọc men chịu hỏa hoạn có chân ra dạng lá kim loại dẹt |
| 137 | Điện trở С5-35В-25-43ОМ±5% | Điện trở dây quấn công suất lớn phủ men chịu nhiệt; Điện trở định mức (R): 43 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 25 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 800 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +155 °C; Loại vỏ: Ống gốm hình trụ rỗng bọc men chịu hỏa hoạn có chân ra dạng lá kim loại dẹt |
| 138 | Điện trở С5-36В-25-47ОМ±5% | Điện trở dây quấn công suất lớn có vòng đai chỉnh giá trị; Điện trở định mức (R): 47 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 25 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 800 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +155 °C; Loại vỏ: Ống gốm rỗng bọc men mở rãnh dọc thân để đai kẹp kim loại tiếp xúc di chuyển |
| 139 | Điện trở С5-47А-10-270Ом±5%-В | Điện trở dây quấn công suất cao chịu xung nhiệt; Điện trở định mức (R): 270 Ohm; Công suất danh nghĩa (P): 10 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 500 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +155 °C; Loại vỏ: Ống gốm chịu nhiệt đúc bọc chống ẩm chân kẹp |
| 140 | Điện trở СП5-3-1ВТ-2,2КОМ±5% | Biến trở dây quấn xoay tuyến tính chính xác cao; Điện trở định mức (R): 2,2 kOhm; Công suất danh nghĩa (P): 1 W; Sai số cho phép: ± 5%; Điện áp làm việc tối đa (U): 250 V; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): từ -60 đến +125 °C; Loại vỏ: Thân trụ kim loại bọc kín bảo vệ cơ học cao, trang bị trục xoay ren bắt đai ốc cố định lên mặt bảng máy |
| 141 | Động cơ ДГ-0,5ТВ | Động cơ máy phát; Điện áp kích từ: 36V 400Hz; Độ nhạy: 0,5V/1000rpm; Sai số tuyến tính: < 0,5%; Hệ số méo: < 1%; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +85°C, |
| 142 | Động cơ ДИД-0,5У | Động cơ cảm ứng hai pha; Công suất tối đa: 0,4 W; Tốc độ quay: 14.000 vòng/phúta; Dòng cuộn điều khiển: 0,09 A; Dòng cuộn kích: 0,15 A; Điện áp điều khiển: 0,4 V; Trở kháng cuộn điều khiển: 159 +j158 Ohm. |
| 143 | Đi ốt 2Д231Г | Đi ốt chỉnh lưu xung silicon; Điện áp thuận tối đa (Uf): 1,3V; Dòng rò (Ir): 200µA; Điện áp đánh thủng (Ubr}: 300V; Điện dung (Cd): 80pF; Dải nhiệt độ làm việc (T): -60°C đến +125°C |
| 144 | Động cơ điện ДГ-0,5ТА | Động cơ không đồng bộ hai pha điều khiển; Điện áp nguồn: 36V; Tần số nguồn: 400 Hz; Công suất định mức: 0,5W; Tốc độ không tải: 12000 vòng/phút; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +100°C, |
| 145 | Khuếch đại УНЧ-6С2.032.017 | Bộ khuếch đại âm tần công suất thấp; Dải tần (f): 20 Hz đến 20 kHz; Công suất ra (Pout): 0,1W; Điện áp nguồn (Ucc): 15V; Trở kháng vào (Zin): 10 kOhm; Kích thước khối (Dim): 40x30x15 mm, |
| 146 | Khuếch đại 6С2.032.014СЕР.2УНЧ | Khối khuếch đại tần số thấp; Công suất ra: Đơn vị Watts; Trở kháng vào: > 10 kΩ; Độ méo hài: < 1%; Ký hiệu "SER,2": Phiên bản cải tiến (loại 2), |
| 147 | Khuếch đại 6С2.036.013-2кл.1 | Khối khuếch đại tín hiệu chính xác cấp 1; Điện áp nguồn: ±12V; Độ trôi điện áp điểm không: ≤ 10 µV/°C; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Chân cắm mạ vàng |
| 148 | Khuếch đại УНЧ-6С2.032.014 | Bộ khuếch đại tần số thấp; Dải tần số (f): 300 đến 3400 Hz; Công suất đầu ra (Pout): 0,5W; Trở kháng vào (Zin): 600 Ohm; Điện áp nguồn (Ucc): 27V; Độ méo hài (THD): dưới 5%, |
| 149 | Khuếch đại УНЧ6С2.032.014-01 | Bộ khuếch đại tần số thấp phiên bản 01; Dải tần số (f): 300 đến 3400 Hz; Công suất đầu ra (Pout): 1,0W; Trở kháng tải (Rl): 50 Ohm; Điện áp nguồn (Ucc): 27V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +85°C, |
| 150 | Khuếch đại УСС-2-02 | Khối khuếch đại so sánh tín hiệu điều khiển; Điện áp nguồn: 27V DC; Thời gian đáp ứng xung: ≤ 2 µs; Độ nhạy đầu vào: 5 mV; Gia tốc trọng trường tối đa (G): 150 g; Vỏ đúc nhôm chống nhiễu điện từ, |
| 151 | Rơ le 6П4.561.001-17кл2сер5 | Rơ le điện từ chuyển mạch dòng lớn; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 120 Ohm ±12 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V / AC 220V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 25A / AC 15A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +150°C |
| 152 | Rơ le РЭС-60 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 1700 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±170 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 0,25A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 153 | Rơ le РЭС-90 | Rơ le điện từ dòng một chiều (mã ưu tiên ЯП4.550.000-02); Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 1450 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±145 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 1A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +125°C |
| 154 | Rơ le РПС-34Б (РС4.520.243) | Rơ le phân cực hai vị trí; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 900 Ohm ±135 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V / AC 115V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 2A / AC 0,5A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +100°C |
| 155 | Rơ le РПС-5(РС4.522.301) | Rơ le phân cực độ nhạy cao; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 3400 Ohm ±510 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 3 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 0,2A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +70°C |
| 156 | Rơ le РПС-7(РС.4521.350) | Rơ le phân cực dòng nhỏ; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 4600 Ohm ±690 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 0,1A; Dải nhiệt độ làm việc: -55°C đến +85°C |
| 157 | Rơ le РЭС-10 | Rơ le điện từ dòng một chiều (mã ưu tiên РС4.524.303); Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 630 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±63 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 1 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 3A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 158 | Rơ le РЭС-22 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 650 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±65 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 159 | Rơ le РЭС-34 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 620 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±62 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 160 | Rơ le РЭС-34 (0101) | Rơ le điện từ đa tiếp điểm vỏ kín; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 650 Ohm ±65 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V / AC 220V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 3A / AC 1A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +85°C |
| 161 | Rơ le РЭС-48 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 600 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±60 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 162 | Rơ le РЭС-49 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 1900 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±190 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 1 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 1A DC / 0,3A AC; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 163 | Rơ le РЭС-49 (0001) | Rơ le điện từ dòng lớn vỏ kín chịu khí hậu toàn đới phiên bản chân hàn; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 85 Ohm ±8,5 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V / AC 115V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 5A / AC 3A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +85°C |
| 164 | Rơ le РЭС-52 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 540 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±54 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 165 | Rơ le РЭС-52Т (РС4.555.021-01) | Rơ le điện từ lưỡng ổn định xung dòng lớn; Điện áp định mức (U): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 600 Ohm ±60 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm tiếp điểm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (U_tải): DC 30V / AC 115V; Dòng điện tải tối đa (I_tải): DC 5A / AC 3A; Dải nhiệt độ làm việc: -60°C đến +85°C |
| 166 | Rơ le ТКЕ-21ПДТ | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 330 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±33 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 1 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +100°C |
| 167 | Rơ le ТКЕ-21ПОДГ | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 330 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±33 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 1 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 168 | Rơ le ТКЕ-22П1ГА | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 190 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±19 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +150°C |
| 169 | Rơ le ТКЕ-22П1ГБ | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 190 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±19 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +100°C |
| 170 | Rơ le ТКЕ-26П1ГА | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 85 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±8,5 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 6 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +150°C |
| 171 | Rơ le ТКЕ-52ПД1 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 42 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±4,2 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 3 cụm thường mở; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +125°C |
| 172 | Rơ le ТКЕ-52ПОДГ | Rơ le điện từ dòng một chiều (mã ТКЕ-52ПД1); Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 85 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±8,5 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 173 | Rơ le ТКЕ-54ПОДГ | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 54 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±5,4 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +125°C |
| 174 | Rơ le ТКЕ-56ПОД | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 42 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±4,2 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 6 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 175 | Rơ le РЭС-48А | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 600 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±60 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 115V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 5A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 176 | Rơ le ТКЕ-24П1Г | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 190 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±19 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 177 | Rơ le ТКЕ-26П1Г | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 110 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±11 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 4 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +150°C |
| 178 | Rơ le thời gian РВ1-0,16 | Rơ le thời gian dòng một chiều; Thời gian giữ chậm (t): 0,16 giây (s); Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 340 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±34 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi chậm; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +85°C |
| 179 | Rơ le thời gian РВ-1-0,4 | Rơ le điện từ dòng một chiều; Điện áp định mức (Uđm): 27V; Điện trở cuộn dây (R): 190 Ohm; Sai số cuộn dây (Δ): ±19 Ohm; Số cụm tiếp điểm: 2 cụm chuyển đổi; Điện áp tải tối đa (Ut): 30V DC / 220V AC; Dòng điện tải tối đa (It): 2A; Dải nhiệt độ làm việc (T): từ -60°C đến +150°C |
| 180 | Tụ điện К42У-2-160В-0,22МКФ | Tụ giấy kim loại hóa; Điện dung (C): 0,22 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +100 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại kín hình trụ sơn phủ bảo vệ |
| 181 | Tụ điện К42У-2-160В-1,0МКФ | Tụ giấy kim loại hóa; Điện dung (C): 1,0 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +100 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại kín hình trụ sơn phủ bảo vệ |
| 182 | Tụ điện К50-15В-100В-47МКФ | Tụ hóa nhôm kín; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): +80%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ bọc kín chịu rung xóc (Phiên bản quân sự ВП) |
| 183 | Tụ điện К50-29-16В-2200МКФ | Tụ hóa nhôm chịu xung; Điện dung (C): 2200 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm kín kết cấu tăng cường chống xung |
| 184 | Tụ điện К50-29-25В-100МКФ | Tụ hóa nhôm oxide nhôm chịu xung; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ kín bảo vệ kết cấu tăng cường |
| 185 | Tụ điện К50-29-25В-10МКФ-В | Tụ hóa điện dịch nhôm trở kháng thấp; Điện dung (C): 10 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +30% / -10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ tròn kín cấu trúc gia cường chống mốc ẩm nhiệt đới |
| 186 | Tụ điện К50-29-25В-22МКФ±10% | Tụ hóa nhôm oxide nhôm chịu xung; Điện dung (C): 22 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ kín bảo vệ kết cấu tăng cường chống rung xóc |
| 187 | Tụ điện К50-29-63В-220МКФ | Tụ hóa điện dịch nhôm trở kháng thấp; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp làm việc (U): 63 V; Sai số cho phép (ΔC): +30% / -10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ tròn kín có van an toàn chống nổ rò rỉ áp |
| 188 | Tụ điện К50-29В-100В-100МКФ | Tụ hóa nhôm oxide nhôm chịu xung; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ bọc kín, độ tin cậy cao chuyên dụng cho khí tài quân sự |
| 189 | Tụ điện К50-29В-16В-220МКФ | Tụ hóa nhôm oxide nhôm chịu xung; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ bọc kín, độ tin cậy cao chuyên dụng cho khí tài quân sự |
| 190 | Tụ điện К50-29В-25В-2200МКФ | Tụ hóa điện dịch nhôm trở kháng thấp dung lượng lớn; Điện dung (C): 2200 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +30% / -10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm kín khít nắp ron cao su chống mốc ẩm nhiệt đới (Ký hiệu biến thể chữ В ở gốc dòng) |
| 191 | Tụ điện К52-1-100В-33мкф±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 192 | Tụ điện К52-1-100В-33МКФ±20% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ hàn kín hoàn toàn nắp thủy tinh cách điện bảo vệ |
| 193 | Tụ điện К52-1-100В-68мкф±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 194 | Tụ điện К52-1-16В-10мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 10 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ hàn kín hoàn toàn nắp thủy tinh cách điện bảo vệ |
| 195 | Tụ điện К52-1-16В-68мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 196 | Tụ điện К52-1-16В-100МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 197 | Tụ điện К52-1-16В-150МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ hàn kín hoàn toàn nắp thủy tinh cách điện bảo vệ |
| 198 | Tụ điện К52-1-16В-220МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 199 | Tụ điện К52-1-16В-220МКФ±20% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 200 | Tụ điện К52-1-16В-22МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 22 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 201 | Tụ điện К52-1-16В-47МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 202 | Tụ điện К52-11В-16В-100мкф | Tụ hóa điện dịch chất lỏng điện cực kim loại kết cấu cải tiến1В; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc kín có ron tăng cường, phiên bản chịu ẩm áp lực |
| 203 | Tụ điện К52-11В-16В-220МКФ±10% | Tụ hóa điện dịch chất lỏng điện cực kim loại kết cấu cải tiến1В; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc kín có ron tăng cường, phiên bản chịu ẩm áp lực |
| 204 | Tụ điện К52-1-25В-4,7мкф±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 4,7 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 205 | Tụ điện К52-1-25В-150МКФ±20% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ hàn kín hoàn toàn nắp thủy tinh cách điện bảo vệ |
| 206 | Tụ điện К52-1-25В-33мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín hoàn toàn nắp gắn cách điện thủy tinh, chân cắm dọc trục |
| 207 | Tụ điện К52-1-25В-6,8МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 6,8 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 208 | Tụ điện К52-1-25В-68МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 209 | Tụ điện К52-1-35В-150мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 35 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 210 | Tụ điện К52-1-35В-47мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 35 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín hoàn toàn nắp gắn cách điện thủy tinh, chân cắm dọc trục |
| 211 | Tụ điện К52-1-35В-3,3МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 3,3 µF; Điện áp làm việc (U): 35 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 212 | Tụ điện К52-1-35В-4,7МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 4,7 µF; Điện áp làm việc (U): 35 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 213 | Tụ điện К52-1-50В-33мкф | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín hoàn toàn nắp gắn cách điện thủy tinh, chân cắm dọc trục |
| 214 | Tụ điện К52-1-50В-1,5МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 1,5 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 215 | Tụ điện К52-1-6,3В-680МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 680 µF; Điện áp làm việc (U): 6,3 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 216 | Tụ điện К52-1-63В-47МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 63 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 217 | Tụ điện К52-1-70В-10МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 10 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 218 | Tụ điện К52-1-70В-2,2МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 2,2 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 219 | Tụ điện К52-1-70В-22МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm; Điện dung (C): 22 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện hai đầu chịu rung động cao |
| 220 | Tụ điện К52-1-70В-68МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín hoàn toàn nắp gắn cách điện thủy tinh, chân cắm dọc trục |
| 221 | Tụ điện К52-1БВ-16В-47МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm dòng cải tiến chống rò rỉ; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ren chịu ẩm áp lực cao |
| 222 | Tụ điện К52-1БМ-25В-150МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý hiếm dòng cải tiến kích thước nhỏ gọn; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín tối ưu hóa không gian lắp đặt hình học |
| 223 | Tụ điện К52-1М-100В-33МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide biến thể cải tiến tham số dải tầnМ; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín hoàn toàn kết cấu điện cực cải tiến giảm dòng rò |
| 224 | Tụ điện К52-2-25В-300МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý; Điện dung (C): 300 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kết cấu hàn kín tích hợp tai gá bắt ren |
| 225 | Tụ điện К52-2-50В-150МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kết cấu hàn kín tích hợp tai gá bắt ren |
| 226 | Tụ điện К52-2-50В-200МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý; Điện dung (C): 200 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kết cấu hàn kín tích hợp tai gá bắt ren |
| 227 | Tụ điện К52-2-50В-20МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide dung lượng lớn phân loại kích thước dẹt phẳng; Điện dung (C): 20 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ khối kim loại hình cốc tròn dẹt dập kín, chân ra luồn nắp cách gốm thủy tinh |
| 228 | Tụ điện К52-2-70В-150МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý; Điện dung (C): 150 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kết cấu hàn kín tích hợp tai gá bắt ren |
| 229 | Tụ điện К52-2-90В-100МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide dung lượng lớn phân loại kích thước dẹt phẳng; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 90 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ khối kim loại hình cốc tròn dẹt dập kín, chân ra luồn nắp cách gốm thủy tinh |
| 230 | Tụ điện К52-5-15В-330МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý kết cấu nối tầng; Điện dung (C): 330 µF; Điện áp làm việc (U): 15 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại khối hàn kín có màng nhựa phủ bảo vệ bên ngoài |
| 231 | Tụ điện К52-5-25В-330МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 330 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín, tối ưu hóa nội trở dải tần ký sinh |
| 232 | Tụ điện К52-5-25В-330МКФ±10% | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 330 µF; Điện áp làm việc (U): 25 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ hợp kim hình trụ bọc kín, tối ưu hóa nội trở dải tần ký sinh |
| 233 | Tụ điện К52-5В-70В-100МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý kết cấu nối tầng; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 70 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại khối hàn kín cách điện bọc ngoài bảo vệ cao |
| 234 | Tụ điện К52-5В-90В-68МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại quý kết cấu nối tầng; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 90 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại khối hàn kín cách điện bọc ngoài bảo vệ cao |
| 235 | Tụ điện К52-7А-63В-750МКФ | Tụ hóa chất lỏng điện cực kim loại oxide; Điện dung (C): 750 µF; Điện áp làm việc (U): 63 V; Sai số cho phép (ΔC): +50% / -20% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm khối hình trụ lớn, nắp ép đúc bảo vệ kín tuyệt đối với chân ra tải dòng biên độ lớn |
| 236 | Tụ điện К52-9В-100В-15МКФ | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch chất lỏng bọc gốm; Điện dung (C): 15 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): +30%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ra cách điện |
| 237 | Tụ điện К52-9В-100В-33МКФ | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch chất lỏng bọc gốm; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): +30%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ra cách điện |
| 238 | Tụ điện К52-9В-32В-22МКФ | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch chất lỏng bọc gốm; Điện dung (C): 22 µF; Điện áp làm việc (U): 32 V; Sai số cho phép (ΔC): +30%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ra cách điện |
| 239 | Tụ điện К52-9В-50В-15МКФ | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch chất lỏng bọc gốm; Điện dung (C): 15 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): +30%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ra cách điện |
| 240 | Tụ điện К52-9В-6,3В-68МКФ | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch chất lỏng bọc gốm; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 6,3 V; Sai số cho phép (ΔC): +30%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín chân ra cách điện |
| 241 | Tụ điện К53-1-30В-33МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 30 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ phân cực bọc kín chân hàn dọc trục |
| 242 | Tụ điện К53-1-30В-33МКФ±10% | Tụ hóa chất rắn oxide bán dẫn phân cực; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 30 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc hợp chất hữu cơ bảo vệ hai đầu chân ra dọc trục |
| 243 | Tụ điện К53-1-30В-6,8МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 6,8 µF; Điện áp làm việc (U): 30 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ phân cực bọc kín chân hàn dọc trục |
| 244 | Tụ điện К53-1-35В-10МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 10 µF; Điện áp làm việc (U): 35 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ phân cực bọc kín chân hàn dọc trục |
| 245 | Tụ điện К53-18-16В-330МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 330 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bảo vệ kín kết cấu chân hàn phân cực đối xứng hiệu năng cao |
| 246 | Tụ điện К53-18-20В-4,7МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 4,7 µF; Điện áp làm việc (U): 20 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bảo vệ kín kết cấu chân hàn phân cực đối xứng hiệu năng cao |
| 247 | Tụ điện К53-18В-16В-15МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 15 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện chịu nhiệt độ và độ ẩm cao |
| 248 | Tụ điện К53-18В-16В-33МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện chịu nhiệt độ và độ ẩm cao |
| 249 | Tụ điện К53-18В-16В-47МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện chịu nhiệt độ và độ ẩm cao |
| 250 | Tụ điện К53-18В-20В-22МКФ | Tụ hóa chất rắn oxide bán dẫn dòng rò cực thấp toàn khí hậu kết cấu vỏ dẹt8В; Điện dung (C): 22 µF; Điện áp làm việc (U): 20 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc màng bảo vệ gia cường nắp đúc chống ẩm mốc phá hủy môi trường nhiệt đới |
| 251 | Tụ điện К53-18В-20В-4,7МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 4,7 µF; Điện áp làm việc (U): 20 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện chịu nhiệt độ và độ ẩm cao |
| 252 | Tụ điện К53-18В-6,3В-100МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn điện dịch rắn; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp làm việc (U): 6,3 V; Sai số cho phép (ΔC): +50%/-20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín hoàn toàn cách điện chịu nhiệt độ và độ ẩm cao |
| 253 | Tụ điện К53-1А-16В-68МКФ | Tụ hóa chất rắn oxide bán dẫn phân cực; Điện dung (C): 68 µF; Điện áp làm việc (U): 16 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ tròn bọc màng hữu cơ bảo vệ, chân cắm phân cực hàn dải |
| 254 | Tụ điện К53-1А-20В-47МКФ | Tụ hóa oxide bán dẫn; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 20 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kín, xử lý bề mặt tăng độ bền chống ăn mòn hóa học |
| 255 | Tụ điện К53-1А-20В-47МКФ±30%-В | Tụ hóa oxide bán dẫnА; Điện dung (C): 47 µF; Điện áp làm việc (U): 20 V; Sai số cho phép (ΔC): ±30%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ hàn kín bọc thủy tinh cách điện |
| 256 | Tụ điện К53-1А-30В-33МКФ | Tụ hóa chất rắn oxide bán dẫn phân cực; Điện dung (C): 33 µF; Điện áp làm việc (U): 30 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ nhôm hình trụ tròn bọc màng hữu cơ bảo vệ, chân cắm phân cực hàn dải |
| 257 | Tụ điện К73-16В-100В-0,33МКФ | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 0,33 µF; Điện áp làm việc (U): 100 V; Sai số cho phép (ΔC): ±5%, ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Vỏ kim loại hình trụ gia cường bề mặt chống oxy hóa |
| 258 | Tụ điện К73-16В-250В-0,47МКФ±5% | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 0,47 µF; Điện áp làm việc (U): 250 V; Sai số cho phép (ΔC): ±5%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kín nắp bọc thủy tinh cách điện chống ẩm mốc phá hủy |
| 259 | Tụ điện К73-16В-250В-2,2МКФ±10% | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 2,2 µF; Điện áp làm việc (U): 250 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kín nắp bọc thủy tinh cách điện chống ẩm mốc phá hủy |
| 260 | Tụ điện К73-16В-400В-0,022МКФ±10% | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 0,022 µF; Điện áp làm việc (U): 400 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kín nắp bọc thủy tinh cách điện chống ẩm mốc phá hủy |
| 261 | Tụ điện К73-16В-400В-0,47МКФ | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 0,47 µF; Điện áp làm việc (U): 400 V; Sai số cho phép (ΔC): ±5%, ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Vỏ kim loại hình trụ gia cường bề mặt chống oxy hóa |
| 262 | Tụ điện К73-16В-400В-1МКФ±10% | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa; Điện dung (C): 1 µF; Điện áp làm việc (U): 400 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ kín nắp bọc thủy tinh cách điện chống ẩm mốc phá hủy |
| 263 | Tụ điện К73-П3-0,1МКФ | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa cấu trúc màng mỏng chính xác; Điện dung (C): 0,1 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc ngoài, đổ hợp chất cách điện đúc kín chân |
| 264 | Tụ điện К73П-3-0,25МКФ±20%-В | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa cấu trúc màng mỏng chính xác; Điện dung (C): 0,25 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại đúc kín bọc nắp thủy tinh cách điện bảo vệ môi trường chống ẩm (Phiên bản toàn khí hậu) |
| 265 | Tụ điện К73П-3-160В-0,5МКФ | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa cấu trúc màng mỏng chính xác; Điện dung (C): 0,5 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc ngoài, đổ hợp chất cách điện đúc kín chân |
| 266 | Tụ điện К73П-3-160В-1МКФ | Tụ màng nhựa film phức hợp kim loại hóa cấu trúc màng mỏng chính xác; Điện dung (C): 1 µF; Điện áp làm việc (U): 160 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10% hoặc ±20%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -55 °C đến +125 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại bọc ngoài, đổ hợp chất cách điện đúc kín chân |
| 267 | Tụ điện К75-40В-1600В-60МКФ±10% | Tụ màng phức hợp giấy nhựa tẩm dầu cao áp năng lượng lớn ổn định cao; Điện dung (C): 60 µF; Điện áp làm việc (U): 1600 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +100 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình khối chữ nhật hàn kín hoàn toàn, hai đầu điện cực cách điện nắp sứ chịu áp lực cao bắt vít áp lực |
| 268 | Tụ điện К52-15В-50В-330МКФ±10% | Tụ hóa oxide kim loại điện dịch rắn kết cấu cải tiến bảo vệ kín; Điện dung (C): 330 µF; Điện áp làm việc (U): 50 V; Sai số cho phép (ΔC): ±10%; Dải nhiệt độ cho phép làm việc (T): -60 °C đến +85 °C; Loại vỏ: Vỏ kim loại hình trụ bọc kín cách điện màng nhựa bảo vệ (Phiên bản kết cấu cơ học bền vững) |
| 269 | Vi mạch 134ЛА8 | 4 cổng NAND 2 đầu vào hở Collector; Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Công suất tiêu thụ: ≤ 10 mW; Thời gian trễ (tpd): ≤ 45 ns; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Điện áp đầu ra cực đại (Uoh): 15V |
| 270 | Vi mạch 134ЛБ1А | Vi mạch 2 cổng AND-NOT công suất thấp (Nhóm A); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 80 ns; Dòng tiêu thụ (Icc): 1,2 mA; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 2 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 271 | Vi mạch 134ТВ1 | Mạch logic tuần tự đơn công suất thấp; Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Tần số hoạt động (fmax): ≥ 3 MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 6 mA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Thời gian trễ clock-to-output: ≤ 75 ns |
| 272 | Vi mạch 134ТВ14 | Vi mạch Flip-Flop loại JK kép công suất thấp; Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Tần số làm việc tối đa (fmax): 3 MHz; Công suất tiêu thụ: 10 mW; Thời gian thiết lập (tset): 15 ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 273 | Vi mạch 1401УД2 | Bộ khuếch đại thuật toán 4 kênh; Điện áp nguồn (Ucc): ±1,5V đến ±15V; Hệ số khuếch đại (Au): 100,000; Dòng tiêu thụ: ≤ 1,5 mA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C |
| 274 | Vi mạch 140УД1Б | Vi mạch khuếch đại thuật toán đa dụng; Điện áp nguồn (Vcc): ±12,6V; Hệ số khuếch đại áp (K): 1,500-10,000; Dòng tiêu thụ (Icc): 12 mA; Trở kháng đầu vào (Zin): 30 kOhm |
| 275 | Vi mạch 140УД6 | Vi mạch khuếch đại thuật toán có bù nhiệt; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 50,000; Tốc độ đáp ứng (SR): 2,5 V/µs; Dòng rò đầu vào: 100 nA |
| 276 | Vi mạch 140УД6Б | Vi mạch khuếch đại thuật toán bù nhiệt loại B; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 50,000; Điện áp lệch không (Vio): 5 mV; Dòng điện đầu ra (Iout): 10 mA |
| 277 | Vi mạch 140УД9 | Vi mạch khuếch đại thuật toán tốc độ cao; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Tốc độ đáp ứng (SR): 10 V/µs; Hệ số khuếch đại áp (K): 20,000; Tần số đạt băng thông đơn vị: 15 MHz |
| 278 | Vi mạch 142ЕН1Б | Vi mạch ổn áp điều chỉnh điện áp; Điện áp ra (Uout): 3V đến 12V; Dòng điện ra cực đại (Iout): 0,15A; Điện áp vào cực đại (Uin max): 20V; Hệ số ổn định điện áp: 0,1% |
| 279 | Vi mạch 142ЕП1 | Vi mạch điều khiển nguồn xung (PWM); Tần số dao động (f): 10-100 kHz; Điện áp nguồn (Vcc): 12V; Dòng điện đầu ra điều khiển: 20 mA; Độ rộng xung điều chỉnh: 0-90% |
| 280 | Vi mạch 149КТ1В | Khóa chuyển mạch tương tự chịu áp; Điện áp chuyển mạch cực đại: 20V; Dòng điện cực đại: 10 mA; Điện trở đóng (Ron): ≤ 50 Ohm; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C |
| 281 | Vi mạch 153УД1 | Bộ khuếch đại thuật toán độ tin cậy cao; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Hệ số khuếch đại điện áp (Au): >20000; Điện áp lệch không đầu vào (Uoff): <7,5mV; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tần số cắt (f): 1MHz |
| 282 | Vi mạch 514ИД2 | Bộ giải mã BCD sang LED 7 thanh (Anode chung); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Dòng đầu ra cực thấp (Iol): 20mA; Công suất tiêu thụ (Pd): 250mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tiêu chuẩn khí hậu: OS |
| 283 | Vi mạch 533ЛА4 | Mạch logic 3 cổng 3-Input NAND; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Thời gian trễ (tpd): 9ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <3,3mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Công suất tiêu thụ (Pd): 22mW |
| 284 | Vi mạch 544УД1А | Bộ khuếch đại thuật toán đầu vào FET nhiễu siêu thấp; Trở kháng vào: 10¹² Ω; Dòng đầu vào: ≤ 50 pA; Tốc độ tăng điện áp (SR): 5 V/µs; Điện áp nguồn: ±15V, |
| 285 | Vi mạch 550УП1 | Bộ khuếch đại dòng tín hiệu xung; Thời gian trễ truyền dẫn: ≤ 15 ns; Dòng đầu ra xung: 100 mA; Chuyên dụng cho các đường Bus dữ liệu, |
| 286 | Vi mạch 590КН3 | Khóa chuyển mạch Analog 8 kênh (Dòng rò thấp); Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Điện trở đóng (Ron): <250 Ohm; Thời gian chuyển mạch (ton): 500ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Điện dung kênh (Cc): 10pF |
| 287 | Vi mạch 198НТ1А | Mảng 5 bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 - 150; Công suất tiêu tán mỗi Transistor (P): 50mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tần số cắt (ft): 60MHz |
| 288 | Vi mạch 198НТ5А | Mảng Transistor cặp vi sai thu phát chung; Điện áp (Uce): 15V; Hệ số: ≥ 30; Tần số cắt (ft): ≥ 100 MHz; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Độ trôi nhiệt độ: 5 µV/°C |
| 289 | Vi mạch 198НТ6А | Mảng 4 Transistor NPN/PNP hỗn hợp; Điện áp (Uce): 20V; Dòng cực góp (Ic): 10 mA; Tần số cắt (ft): ≥ 150 MHz; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Vỏ gốm 14 chân mạ vàng |
| 290 | Vi mạch 1НТ251 | Mảng bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Dòng cực C (Ic): 50mA; Hệ số khuếch đại dòng: 40 - 200; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tần số cắt (ft): 150MHz |
| 291 | Vi mạch 30Т126А | Bộ khuếch đại thuật toán tốc độ cao; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Tốc độ tăng điện áp (SR): >20V/µs; Dòng lệch không đầu vào (Ioff): <100nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -45°C đến +85°C; Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 5MHz |
| 292 | Vi mạch УД101А | Bộ khuếch đại thuật toán vỏ nhựa; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Hệ số khuếch đại (Au): >20000; Dòng lệch không (Ioff): <150nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -45°C đến +85°C; Tần số cắt (f): 1MHz |
| 293 | Vi mạch 597СА3 | Mạch so sánh điện áp tốc độ cao; Điện áp nguồn: ±15V; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 200 ns; Dòng điện lệch đầu vào: 50 nA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Độ bền cơ học: Chịu rung động tần số 5000 Hz, |
| 294 | Vi mạch 1ТС622А | Mảng cặp Đi ốt phối ghép chính xác; Điện áp ngược tối đa (Ur): 30V; Dòng thuận định mức (If): 20mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): <4ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Điện dung tiếp giáp (Cj): <2,5pF |
| 295 | Vòng bi 180502 | Vòng bi cầu rãnh sâu 1 dãy; Đường kính trong: 15 mm; Đường kính ngoài: 35 mm; Chiều rộng: 14 mm; Che chắn: phớt cao su; Tải tĩnh cơ bản: ~3,75 kN |
| 296 | Xen xin СБ-32-3Д | Xen-xin vi sai; Điện áp kích thích: 36V; Tần số: 400 Hz; Sai số góc truyền: ± 15 phút; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Ký hiệu (D): Chân đấu nối kiểu ổ cắm, |
| 297 | Dây dẫn điện БИФН-1,5 | Dây dẫn điện chịu nhiệt cách điện Fluoroplastic; Điện áp định mức (Unom): 250V AC; Tiết diện lõi (S): 1,5 mm²; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +170°C; Áp suất thấp tối thiểu (Pmin): 0,67 kPa; Khả năng chịu gia tốc tuyến tính (G): 1000 m/s², |
| 298 | Keo dán cao su - kim loại Хемосил 411 | Chất kết dính hệ dung môi; Dạng: Lỏng màu đen; Tỷ trọng (d): 0,95 g/cm³; Nhiệt độ lưu hóa tối ưu: 130°C đến 180°C |
| 299 | Chất tẩy sơn APS-M10 | Hỗn hợp dung môi tẩy sơn mạnh; Dạng vật lý: Gel sệt; Thời gian tác động (t): 5-15 phút; Khả năng tẩy: Sơn Epoxy, Polyurethane, Alkyd; Không gây ăn mòn hợp kim nhôm |

Top of Form	3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);

- Hóa đơn thương mại (Invoice);

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.